编号：（X）XK13-014

危险化学品生产许可证实施细则（五）

（危险化学品有机产品部分）

2018-××-××公布                         2018-××-××实施

国家市场监督管理总局

目  录

第一章 总则	1

第二章 发证产品及标准	1

第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料	24

第四章 产品检验报告	56

第五章 企业实地核查	56

第六章 证书许可范围	56

第七章 附则	57

附件1危险化学品有机产品检验项目	58

附件2企业核查时准备书面材料清单	75

附件2-1企业生产危险化学品有机产品生产设施和生产设备表	76

附件2-2企业生产危险化学品有机产品生产场所示意图	77

附件2-3企业生产危险化学品有机产品检验设施和检验设备表	78

附件2-4主要管理人员、检验人员表和专业技术人员表	79

附件2-5企业生产危险化学品有机产品主要工艺流程图	80

附件3危险化学品有机产品生产许可证企业实地核查办法	81

附件4企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表	89

附件5生产许可证企业实地核查报告	90

附件6本实施细则与旧版细则主要内容对比表	91

危险化学品生产许可证实施细则（五）

（危险化学品有机产品部分）

- 第一章 总则

第一条 为了做好危险化学品有机产品生产许可证审查工作，依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《市场监管总局关于贯彻落实〈国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定〉有关事项的通知》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

第二条 本细则适用于危险化学品有机产品生产许可的实地核查、产品检验等工作,应与通则一并使用。

- 第三条 危险化学品有机产品由省级生产许可证主管部门或其委托的下级生产许可证主管部门发证。

- 第二章 发证产品及标准

第四条 危险化学品有机产品定义：有机化工产品分为烷烃及其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及其衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类、酚类、醚类、酐类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、杂环类、腈类、卤代类、胺酰类及其他。

本细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品有机产品为生产许可证发证产品，共划分为25个产品单元。具体产品单元及产品品种见表1。企业生产(包括生产、加工)表1中的产品，当仅作为企业自用原料进入生产下一环节的，则不需要单独取得工业产品生产许可证。

表1  危险化学品有机产品单元及产品品种

| 单元序号 | 产品单元 | 品种序号 | 产品品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 1 | 工业用甲醇# |
|  |  | 2 | 工业正丁醇 |
|  |  | 3 | 工业用异丙醇 |
|  |  | 4 | 工业用乙醇 |
|  |  | 5 | 工业用异丁醇# |
|  |  | 6 | 工业用仲丁醇# |
|  |  | 7 | 工业氯乙醇溶液 |
|  |  | 8 | 变性燃料乙醇# |
| 2 | 醛、酮、醚 | 9 | 工业甲醛溶液 |
|  |  | 10 | 工业糠醛 |

| 单元序号 | 产品单元 | 品种序号 | 产品品种 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 工业用丙酮# |
|  |  | 12 | 工业用甲乙酮 |
|  |  | 13 | 工业用环己酮 |
|  |  | 14 | 工业用环氧乙烷 |
|  |  | 15 | 工业用环氧丙烷# |
|  |  | 16 | 工业用环氧氯丙烷# |
|  |  | 17 | 工业氯甲基甲醚 |
| 3 | 有机酸、酐 | 18 | 工业甲酸 |
|  |  | 19 | 工业冰乙酸# |
|  |  | 20 | 三氯异氰尿酸 |
|  |  | 21 | 过氧乙酸溶液 |
|  |  | 22 | 工业用丙烯酸 |
|  |  | 23 | 工业氯乙酸 |
|  |  | 24 | 工业乙酸酐 |
|  |  | 25 | 工业用顺丁烯二酸酐 |
| 4 | 有机酯 | 26 | 工业用乙酸乙酯 |
|  |  | 27 | 工业用乙酸正丁酯 |
|  |  | 28 | 工业丙烯酸甲酯 |
|  |  | 29 | 工业丙烯酸乙酯 |
|  |  | 30 | 工业丙烯酸正丁酯 |
|  |  | 31 | 工业丙烯酸2-乙基己酯 |
|  |  | 32 | 工业用草酸二乙酯 |
|  |  | 33 | 工业用乙酸乙烯酯 |
|  |  | 34 | 磷酸三甲苯酯 |
|  |  | 35 | 熔模铸造用硅酸乙酯 |
|  |  | 36 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 |
| 5 | 卤化物 | 37 | 工业氯甲烷# |
|  |  | 38 | 工业用二氯甲烷# |
|  |  | 39 | 工业用三氯甲烷# |
|  |  | 40 | 工业1,2-二氯乙烷 |
|  |  | 41 | 工业用六氯乙烷 |
|  |  | 42 | 工业用溴乙烷 |
|  |  | 43 | 四溴乙烷 |
|  |  | 44 | 工业用三氯乙烯 |
|  |  | 45 | 工业用四氯乙烯 |
|  |  | 46 | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a） |
|  |  | 47 | 工业氯化苄 |
| 6 | 含氮化合物 | 48 | 工业用一乙醇胺 |
|  |  | 49 | 工业用二乙醇胺 |
|  |  | 50 | 工业用硝基甲烷 |
|  |  | 51 | 工业用硫脲 |
|  |  | 52 | 工业用硝酸胍 |
|  |  | 53 | 工业用乙腈 |
|  |  | 54 | 工业用丙烯腈# |
|  |  | 55 | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) |
|  |  | 56 | 工业喹啉 |
| 7 | 烷烃 | 57 | 工业用环戊烷 |
|  |  | 58 | 工业己烷 |
| 8 | 芳香烃 | 59 | 粗苯 |
|  |  | 60 | 重苯 |
|  |  | 61 | 焦化苯 |
|  |  | 62 | 焦化甲苯 |
|  |  | 63 | 焦化二甲苯 |
|  |  | 64 | 焦化萘 |
|  |  | 65 | 石油苯# |
|  |  | 66 | 石油甲苯# |
|  |  | 67 | 石油混合二甲苯# |
|  |  | 68 | 石油邻二甲苯# |
|  |  | 69 | 石油对二甲苯# |
|  |  | 70 | 工业用乙苯 |
|  |  | 71 | 工业用异丙苯 |
|  |  | 72 | 工业用苯乙烯 |
| 9 | 酚 | 73 | 焦化苯酚 |
|  |  | 74 | 焦化甲酚 |
|  |  | 75 | 焦化二甲酚 |
|  |  | 76 | 工业对氯苯酚 |
|  |  | 77 | 工业用合成苯酚 |
|  |  | 78 | 2,4-二硝基苯酚 |
|  |  | 79 | 对氨基苯酚＃ |
|  |  | 80 | 对硝基酚钠 |
|  |  | 81 | 间苯二酚(1，3—苯二酚) |
| 10 | 有机胺 | 82 | 工业用一乙胺 |
|  |  | 83 | 工业用二乙胺 |
|  |  | 84 | 工业用三乙胺 |
|  |  | 85 | 工业环己胺 |
|  |  | 86 | 邻苯二胺 |
|  |  | 87 | 工业二甲基甲酰胺 |
|  |  | 88 | 工业六次甲基四胺 |
|  |  | 89 | 工业用一甲胺 |
|  |  | 90 | 工业用二甲胺 |
|  |  | 91 | 工业30%三甲胺水溶液 |
| 11 | 脂松节油 | 92 | 脂松节油 |
|  |  | 93 | α-蒎烯 |
|  |  | 94 | β-蒎烯 |
| 12 | 煤焦油制品 | 95 | 煤沥青# |
| 13 | 二硫化碳 | 96 | 工业二硫化碳 |
| 14 | 碳化钙（电石） | 97 | 碳化钙（电石）# |
| 15 | 氯苯类 | 98 | 氯苯 |
|  |  | 99 | 邻二氯苯 |
|  |  | 100 | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） |
| 16 | 硝基苯类 | 101 | 硝基苯 |
|  |  | 102 | 苯胺 |
|  |  | 103 | 对氨基苯磺酸 |
| 17 | 硝基氯苯类 | 104 | 邻硝基氯苯 |
|  |  | 105 | 对硝基氯苯 |
|  |  | 106 | 2.4-二硝基氯苯 |
| 18 | 烷基苯胺类 | 107 | N-甲基苯胺 |
|  |  | 108 | N.N-二甲基苯胺 |
| 19 | 氨基醚类 | 109 | 对氨基苯甲醚 |
|  |  | 110 | 邻氨基苯甲醚 |
| 20 | 萘胺 | 111 | 1-萘胺 |
| 21 | 保险粉 | 112 | 保险粉（连二亚硫酸钠） |
| 22 | 聚合类 | 113 | 三聚氯氰 |
| 23 | 氧化类 | 114 | 邻苯二甲酸酐 |
| 24 | 苯胺类 | 115 | 对硝基苯胺 |
|  |  | 116 | 邻硝基苯胺 |
|  |  | 117 | 间硝基苯胺 |
|  |  | 118 | 邻氯对硝基苯胺 |
|  |  | 119 | 间苯二胺＃ |
| 25 | 甲苯类 | 120 | 对硝基甲苯 |
|  |  | 121 | 邻硝基甲苯 |
|  |  | 122 | 邻甲苯胺＃ |
|  |  | 123 | 2.4-二氨基甲苯＃ |
|  |  | 124 | 邻硝基对甲苯胺 |

注：标注“#”的 产品涉及产业政策。

第五条 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2  危险化学品有机产品执行标准和相关标准

| 单元序号 | 产品 单元 | 产品标准 名称 | 产品标准号 | 相关标准名称 | 相关标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用 甲醇 | GB 338-2011 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 | GB/T 6324.1-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第3 部分 还原高锰酸钾物质的测定 | GB/T 6324.3-2011 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第5部分 有机化工产品中羰基化合物的测定 | GB/T 6324.5-2008 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业 正丁醇 | GB/T 6027-1998 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用 异丙醇 | GB/T 7814-2008 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 | GB/T 6324.1-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2 -2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第4部分：有机液体产品微量硫的测定 微库伦法 | GB/T 6324.4-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第5部分：有机化工产品中羰基化合物含量的测定 | GB/T 6324.5-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  |  |  | 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法) | SH/T 0604-2000 |
|  |  | 工业用 乙醇 | GB/T 6820-2016 | 酒精通用分析方法 | GB/T 394.2-2008 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 | GB/T 6324.1-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第3 部分 还原高锰酸钾物质的测定 | GB/T 6324.3-2011 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用 异丁醇 | HG/T 3270-2002 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品 密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用 仲丁醇 | SH/T 1753-2006 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品 密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法 | GB/T 14827-1993 |
|  |  |  |  | 工业用仲丁醇纯度的测定 气相色谱法 | SH/T 1754-2006 |
|  |  | 工业氯乙 醇溶液 | HG/T 2547-1993 | 工业氯乙醇溶液 | HG/T 2547-1993 |
|  |  | 变性燃料 乙醇 | GB 18350-2013 | 酒精通用分析方法 | GB/T 394.2-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 密度测定通用方法 | GB/T 611-2006 |
|  |  |  |  | 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 | GB/T 8019-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  |  |  | 化学试剂 电位滴定法通则 | GB/T 9725-2007 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业用甲醛溶液 | GB/T 9009-2011 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业糠醛 | GB/T 1926.1-2009 | 工业糠醛试验方法 | GB/T 1926.2-1988 |
|  |  | 工业用丙酮 | GB/T 6026-2013 | 化工产品中水含量的测定 气相色谱法 | GB/T 2366-2008 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 | GB/T 6324.1-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第3 部分 还原高锰酸钾物质的测定 | GB/T 6324.3-2011 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  | 工业用 甲乙酮 | SH/T 1755-2006 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品 密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法 | GB/T 14827-1993 |
|  |  |  |  | 工业用甲乙酮纯度的测定 气相色谱法 | SH/T 1756-2006 |
|  |  | 工业用 环己酮 | GB/T 10669-2001 | 化工产品中水含量的测定 气相色谱法 | GB/T 2366-2008 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化工产品 折光率的测定(20℃) | GB/T 6488-2008 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用环氧乙烷 | GB/T 13098-2006 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用环氧丙烷 | GB/T 14491-2015 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷 | GB/T 13097-2015 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业氯甲基甲醚 | HG/T 2543-1993 | 化工产品 密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用甲酸 | GB/T 2093-2011 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
|  |  | 工业冰乙酸 | GB/T 1628-2008 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2 -2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品结晶点的测定方法 | GB/T 7533-1993 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 三氯异氰 尿酸 | HG/T 3263-2001 | 三氯异氰尿酸 | HG/T 3263-2001 |
|  |  | 过氧乙酸 溶液 | GB 19104-2008 | 化学试剂 砷测定通用方法 | GB/T 610-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 硫酸盐测定通用方法 | GB/T 9728-2007 |
|  |  |  |  | 化学试剂 重金属测定通用方法 | GB/T 9735-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 灼烧残渣测定通用方法 | GB/T 9741-1988 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸 | GB/T 17529.1-2008 | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  |  |  | 化工产品中水含量的测定 气相色谱法 | GB/T 2366-2008 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯色度的测定 | GB/T 17530.3-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 | GB/T 17530.5-1998 |
|  |  | 工业氯乙酸 | HG/T 3271-2000 | 有机化工产品结晶点的测定方法 | GB/T 7533-1993 |
|  |  | 工业乙酸酐 | GB/T 10668-2000 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法 第3 部分 还原高锰酸钾物质的测定 | GB/T 6324.3-2011 |
|  |  | 工业用顺丁烯二酸酐 | GB/T 3676-2008 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 有机化工产品灼烧残渣的测定 | GB/T 7531-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品结晶点的测定方法 | GB/T 7533-1993 |
| 4 | 有机酯 | 工业用乙酸乙酯 | GB/T 3728-2007 | 工业用乙酸酯类试验方法 | GB/T 12717-2007 |
|  |  | 工业用乙酸正丁酯 | GB/T 3729-2007 | 工业用乙酸酯类试验方法 | GB/T 12717-2007 |
|  |  | 工业丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.2-1998 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸酯纯度的测定 气相色谱法 | GB/T 17530.2-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯色度的测定 | GB/T 17530.3-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸醋酸度的测定 | GB/T 17530.4-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 | GB/T 17530.5-1998 |
|  |  | 工业丙烯酸乙酯 | GB/T 17529.3-1998 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸酯纯度的测定 气相色谱法 | GB/T 17530.2-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯色度的测定 | GB/T 17530.3-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸酯酸度的测定 | GB/T 17530.4-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 | GB/T 17530.5-1998 |
|  |  | 工业丙烯酸正丁酯 | GB/T 17529.4-1998 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸酯纯度的测定 气相色谱法 | GB/T 17530.2-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯色度的测定 | GB/T 17530.3-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸酯酸度的测定 | GB/T 17530.4-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 | GB/T 17530.5-1998 |
|  |  | 工业丙烯酸2-乙基己酯 | GB/T 17529.5-1998 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸酯纯度的测定 气相色谱法 | GB/T 17530.2-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯色度的测定 | GB/T 17530.3-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸酯酸度的测定 | GB/T 17530.4-1998 |
|  |  |  |  | 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 | GB/T 17530.5-1998 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | HG/T 3272-2002 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 | SH/T 1628.1-2014 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 液体石油化工产品密度测定法 | GB/T 2013-2010 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 工业用乙酸乙烯酯纯度及有机杂质的测定 气相色谱法 | SH/T 1628.2-1996 |
|  |  |  |  | 工业用乙酸乙烯酯活性度的测定 发泡法 | SH/T 1628.3-1996 |
|  |  |  |  | 工业用乙酸乙烯酯酸度的测定 滴定法 | SH/T 1628.4-1996 |
|  |  |  |  | 工业用乙酸乙烯酯中醛含量的测定 容量法 | SH/T 1628.5-1996 |
|  |  |  |  | 工业用乙酸乙烯酯第6部分：对苯二酚的测定 | SH/T 1628.6-2014 |
|  |  | 磷酸三甲 苯酯 | HG/T 2689-2005 | 增塑剂外观色度的测定 | GB/T 1664-1995 |
|  |  |  |  | 增塑剂酸值及酸度的测定 | GB/T 1668-2008 |
|  |  |  |  | 增塑剂加热减量的测定 | GB/T 1669-2001 |
|  |  |  |  | 增塑剂热稳定性试验 | GB/T 1670-2008 |
|  |  |  |  | 增塑剂闪点的测定 克利夫兰开口杯法 | GB/T 1671-2008 |
|  |  |  |  | 液体增塑剂体积电阻率的测定 | GB/T 1672-1988 |
|  |  |  |  | 化工产品 密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  | 熔模铸造用硅酸乙酯 | HB 5345-1986 | 化学试剂色度测定通用方法 | GB/T 605-2006 |
|  |  |  |  | 化学试剂沸程测定通用方法 | GB/T 615-2006 |
|  |  |  |  | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 | GB/T 265-1988 |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | GB/T 13941-2015 | 化学试剂色度测定通用方法 | GB/T 605-2006 |
|  |  |  |  | 有机化工产品结晶点的测定方法 | GB/T 7533-1993 |
|  |  |  |  | 塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯 第2部分：水解氯的测定 | GB/T 12009.2-2016 |
| 5 | 卤化物 | 工业氯甲烷 | HG/T 3674-2000 | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用二氯甲烷 | GB/T 4117-2008 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱法 | GB/T 21541-2008 |
|  |  | 工业用三氯甲烷 | GB/T 4118-2008 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱法 | GB/T 21541-2008 |
|  |  | 工业1,2－二氯乙烷 | HG/T 2662-1995 | 化工产品中水含量的测定 气相色谱法 | GB/T 2366-2008 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  | 工业用六氯乙烷 | HG/T 3261-2002 | 化学试剂 熔点范围测定通用方法 | GB/T 617-2006 |
|  |  |  |  | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
|  |  |  |  | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 | GB/T 3051-2000 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品灼烧残渣的测定 | GB/T 7531-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用 溴乙烷 | HG/T 2560-2006 | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 四溴乙烷 | HG/T 2426-2014 | 化学试剂色度测定通用方法 | GB/T 605-2006 |
|  |  |  |  | 化学试剂 结晶点测定通用方法 | GB/T 618-2006 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分) | GB/T 9721-2006 |
|  |  |  |  | 化学试剂 pH值测定通则 | GB/T 9724-2007 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | HG/T 2542-2014 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | HG/T 3262-2014 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用1,1-二氟乙烷(HFC-152a) | GB/T 19602-2004 | 工业用二氟一氯甲烷(HCFC22) | GB/T 7373-2006 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业氯化苄 | HG/T 2027-1991 | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用一乙醇胺 | HG/T 2915-1997 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  | 工业用二乙醇胺 | HG/T 2916-1997 | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  | 工业用硝基甲烷 | HG/T 2031-2008 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 工业用硫脲 | HG/T 3266-2002 | 化学试剂 熔点范围测定通用方法 | GB/T 617-2006 |
|  |  |  |  | 有机化工产品灼烧残渣的测定 | GB/T 7531-2008 |
|  |  | 工业用硝酸胍 | HG/T 3269-2002 | 工业用硝酸胍 | HG/T 3269-2002 |
|  |  | 工业用乙腈 | SH/T 1627.1-2014 | 化学试剂色度测定通用方法 | GB/T 605-2006 |
|  |  |  |  | 液体石油化工产品密度测定法 | GB/T 2013-2010 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈 第5部分：酸度、pH值和滴定值的测定 | GB/T 7717.5-2008 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈中总氰含量的测定 滴定法 | GB/T 7717.9-1994 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈 第11部分：铁、铜含量的测定 分光光度法 | GB/T 7717.11-2008 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈 第16部分 铁含量的测定 石墨炉原子吸收法 | GB/T 7717.16-2009 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈 第17部分 铜含量的测定 石墨炉原子吸收法 | GB/T 7717.17-2009 |
|  |  |  |  | 工业用乙腈纯度及有机杂质的测定 气相色谱法 | SH/T 1627.2-1996 |
|  |  |  |  | 工业用乙腈中氨含量的测定（滴定法） | SH/T 1627.3-1996 |
|  |  | 工业用 丙烯腈 | GB/T 7717.1-2008 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈 第5部分：酸度、pH值和滴定值的测定 | GB/T 7717.5-2008 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈中总醛含量的测定 分光光度法 | GB/T 7717.8-1994 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈中总氰含量的测定 滴定法 | GB/T 7717.9-1994 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈 第10部分： 过氧化物含量的测定 分光光度法 | GB/T 7717.10-2008 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈 第11部分：铁、铜含量的测定 分光光度法 | GB/T 7717.11-2008 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈 第12部分：纯度及杂质含量的测定 气相色谱法 | GB/T 7717.12-2008 |
|  |  |  |  | 工业用丙烯腈中对羟基苯甲醚含量的测定 分光光度法 | GB/T 7717.15-1994 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | GB/T 28608-2012 | 液体化学产品颜色测定方法 (Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法（通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  |  |  | 工业用挥发性有机液体沸程的测定 | GB/T 7534-2004 |
|  |  | 工业喹啉 | YB/T 5281-2008 | 焦化油类产品密度试验方法 | GB/T 2281-2008 |
|  |  |  |  | 焦化产品水分测定方法 | GB/T 2288-2008 |
| 7 | 烷烃 | 工业用 环戊烷 | GB/T 18825-2002 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） | SH/T 0253-1992 |
|  |  | 工业己烷 | GB 17602-1998 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) | GB/T 1884-2000 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 石油产品赛波特颜色测定法(赛波特比色计法) | GB/T 3555-1992 |
|  |  |  |  | 烃类溶剂贝壳松脂丁醇值测定法 | GB/T 11134-1989 |
|  |  |  |  | 石油烃类溴指数测定法(电位滴定法) | GB/T 11136-1989 |
|  |  |  |  | 烃类溶剂中苯含量测定法(气相色谱法） | GB/T 17474-1998 |
|  |  |  |  | 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） | SH/T 0253-1992 |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | YB/T 5022-2016 | 液体石油化工产品密度测定法 | GB/T 2013-2010 |
|  |  |  |  | 粗苯馏程的测定方法 | YB/T 5023-1993 |
|  |  | 重苯 | YB/T 2303-2012 | 焦化轻油类产品馏程的测定 | GB/T 2282-2000 |
|  |  |  |  | 焦化产品水分测定方法 | GB/T 2288-2008 |
|  |  | 焦化苯 | GB/T 2283-2008 | 苯类产品溴价的测定 | GB/T 1815-1997 |
|  |  |  |  | 苯类产品中性试验 | GB/T 1816-1997 |
|  |  |  |  | 焦化油类产品密度试验方法 | GB/T 2281-2008 |
|  |  |  |  | 焦化轻油类产品馏程的测定 | GB/T 2282-2000 |
|  |  |  |  | 苯结晶点测定法 | GB/T 3145-1982 |
|  |  |  |  | 苯类产品总硫含量的微库仑测定方法 | GB/T 3208-2009 |
|  |  |  |  | 焦化苯类产品酸洗比色的测定方法 | GB/T 8035-2009 |
|  |  |  |  | 焦化苯类产品颜色的测定方法 | GB/T 8036-2009 |
|  |  |  |  | 苯中二硫化碳含量的测定方法 | GB/T 14326-2009 |
|  |  |  |  | 苯中噻吩含量的测定方法 | GB/T 14327-2009 |
|  |  | 焦化甲苯 | GB/T 2284-2009 | 苯类产品溴价的测定 | GB/T 1815-1997 |
|  |  |  |  | 焦化油类产品密度试验方法 | GB/T 2281-2008 |
|  |  |  |  | 焦化轻油类产品馏程的测定 | GB/T 2282-2000 |
|  |  |  |  | 苯类产品总硫含量的微库仑测定方法 | GB/T 3208-2009 |
|  |  |  |  | 焦化苯类产品酸洗比色的测定方法 | GB/T 8035-2009 |
|  |  |  |  | 焦化苯类产品颜色的测定方法 | GB/T 8036-2009 |
|  |  |  |  | 焦化甲苯中烃类杂质的气相色谱测定方法 | GB/T 8038-2009 |
|  |  | 焦化二甲苯 | GB/T 2285-1993 | 苯类产品中性试验 | GB/T 1816-1997 |
|  |  |  |  | 芳烃酸洗试验法 | GB/T 2012-1989 |
|  |  |  |  | 工业芳烃及及相关物料馏程的测定第1部分：蒸馏法 | GB/T 3146.1-2010 |
|  |  |  |  | 焦化油类产品密度试验方法 | GB/T 2281-2008 |
|  |  |  |  | 焦化苯类产品铜片腐蚀的测定方法 | GB/T 8034-2009 |
|  |  |  |  | 焦化苯类产品酸洗比色的测定方法 | GB/T 8035-2009 |
|  |  | 焦化萘 | GB/T 6699-2015 | 萘结晶点的测定方法 | GB/T 3069.2-2005 |
|  |  |  |  | 萘不挥发物的测定方法 | GB/T 6701-2005 |
|  |  |  |  | 萘酸洗比色试验方法 | GB/T 6702-2000 |
|  |  |  |  | 焦化固体类产品灰分测定方法 | GB/T 2295-2008 |
|  |  | 石油苯 | GB/T 3405-2011 | 石油产品和石油产品及添加剂机械杂质测定法 | GB/T 511-2010 |
|  |  |  |  | 苯类产品中性试验 | GB/T 1816-1997 |
|  |  |  |  | 芳烃酸洗试验法 | GB/T 2012-1989 |
|  |  |  |  | 液体石油化工产品密度测定法 | GB/T 2013-2010 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 苯结晶点测定法 | GB/T 3145-1982 |
|  |  |  |  | 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） | SH/T 0253-1992 |
|  |  |  |  | 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法) | SH/T 0604-2000 |
|  |  |  |  | 石油产品溴价、溴指数测定法（电量法） | SH/T 0630-1996 |
|  |  |  |  | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 (紫外荧光法) | SH/T 0689-2000 |
|  |  |  |  | 芳烃中溴指数的测定 电量滴定法 | SH/T 1551-1993 |
|  |  |  |  | 工业芳烃溴指数的测定 电位滴定法 | SH/T 1767-2008 |
|  |  |  |  | 苯分析的标准试验方法（气相色谱法） | ASTM D 4492-2008(2014) |
|  |  | 石油甲苯 | GB/T 3406-2010 | 石油产品和石油产品及添加剂机械杂质测定法 | GB/T 511-2010 |
|  |  |  |  | 苯类产品中性试验 | GB/T 1816-1997 |
|  |  |  |  | 芳烃酸洗试验法 | GB/T 2012-1989 |
|  |  |  |  | 液体石油化工产品密度测定法 | GB/T 2013-2010 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 | GB/T 3144-1982 |
|  |  |  |  | 苯类产品蒸发残留量的测定方法 | GB/T 3209-2009 |
|  |  |  |  | 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） | SH/T 0253-1992 |
|  |  |  |  | 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法) | SH/T 0604-2000 |
|  |  |  |  | 用毛细管柱气相色谱法分析甲苯的试验方法 | ASTM D6526-2012 |
|  |  | 石油混合 二甲苯 | GB/T 3407-2010 | 石油产品和石油产品及添加剂机械杂质测定法 | GB/T 511-2010 |
|  |  |  |  | 苯类产品中性试验 | GB/T 1816-1997 |
|  |  |  |  | 芳烃酸洗试验法 | GB/T 2012-1989 |
|  |  |  |  | 液体石油化工产品密度测定法 | GB/T 2013-2010 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 工业芳烃及及相关物料馏程的测定第1部分：蒸馏法 | GB/T 3146.1-2010 |
|  |  |  |  | 苯类产品蒸发残留量的测定方法 | GB/T 3209-2009 |
|  |  |  |  | 工业芳烃铜片腐蚀试验法 | GB/T 11138-1994 |
|  |  |  |  | 石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法 | NB/SH/T 0174-2015 |
|  |  |  |  | 轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法) | SH/T 0253-1992 |
|  |  |  |  | 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法) | SH/T 0604-2000 |
|  |  | 石油邻 二甲苯 | SH/T 1613.1-1995 | 石油产品水溶性酸及碱测定法 | GB/T 259-1988 |
|  |  |  |  | 芳烃酸洗试验法 | GB/T 2012-1989 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 工业芳烃及及相关物料馏程的测定第1部分：蒸馏法 | GB/T 3146.1-2010 |
|  |  |  |  | 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法 | SH/T 1147-2008 |
|  |  |  |  | 苯类产品蒸发残留量的测定方法 | GB/T 3209-2009 |
|  |  |  |  | 石油邻二甲苯纯度及烃类杂质含量的测定 气相色谱法 | SH/T 1613.2-1995 |
|  |  | 石油对 二甲苯 | SH/T 1486.1-2008 | 芳烃酸洗试验法 | GB/T 2012-1989 |
|  |  |  |  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 工业芳烃及及相关物料馏程的测定第1部分：蒸馏法 | GB/T 3146.1-2010 |
|  |  |  |  | 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法 | SH/T 1147-2008 |
|  |  |  |  | 石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法（外标法） | SH/T 1486.2-2008 |
|  |  |  |  | 石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | SH/T 1489-1998 |
|  |  |  |  | 芳烃中溴指数的测定 电量滴定法 | SH/T 1551-1993 |
|  |  |  |  | 工业芳烃溴指数的测定 电位滴定法 | SH/T 1767-2008 |
|  |  | 工业用乙苯 | SH/T 1140-2001 | 化学试剂色度测定通用方法 | GB/T 605-2006 |
|  |  |  |  | 工业用乙苯中水浸出物pH值的测定 | SH/T 1146-1992 |
|  |  |  |  | 化工产品密度、相对密度测定 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  |  | 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法 | SH/T 1147-2008 |
|  |  |  |  | 工业用乙苯纯度及烃类杂质的测定气相色谱法 | SH/T 1148-2001 |
|  |  | 工业用 异丙苯 | SH/T 1744-2004 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 工业用苯乙烯中微量硫的测定 氧化微库仑法 | GB/T 12688.6-1990 |
|  |  |  |  | 芳烃中溴指数的测定 电量滴定法 | SH/T 1551-1993 |
|  |  |  |  | 工业用异丙苯纯度及杂质的测定 气相色谱法 | SH/T 1745-2004 |
|  |  |  |  | 工业用异丙苯中过氧化物含量的测定 分光光度法 | SH/T 1746-2004 |
|  |  |  |  | 工业用异丙苯中苯酚含量的测定 分光光度法 | SH/T 1747-2004 |
|  |  |  |  | 工业用异丙苯中酚类化合物和过氧化氢异丙苯含量的测定 高效液相色谱法 | SH/T 1748-2004 |
|  |  | 工业用 苯乙烯 | GB 3915-2011 | 化学试剂色度测定通用方法 | GB/T 605-2006 |
|  |  |  |  | 工业用苯乙烯试验方法 第1部分：纯度和烃类杂质的测定 气相色谱法 | GB/T 12688.1-2011 |
|  |  |  |  | 工业用苯乙烯试验方法 第3部分：聚合物含量的测定 | GB/T 12688.3-2011 |
|  |  |  |  | 工业用苯乙烯试验方法 第4部分：过氧化物含量的测定 滴定法 | GB/T 12688.4-2011 |
|  |  |  |  | 工业用苯乙烯试验方法 第5部分：总醛含量的测定 滴定法 | GB/T 12688.5-2011 |
|  |  |  |  | 工业用苯乙烯试验方法 第8部分：阻聚剂（对-叔丁基邻苯二酚）含量的测定 分光光度法 | GB/T 12688.8-2011 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | GB/T 6705-2008 | 焦化产品水分测定方法 | GB/T 2288-2008 |
|  |  |  |  | 酚类产品组成的气相色谱测定方法 | GB/T 2601-2008 |
|  |  |  |  | 酚类产品中性油及吡啶碱含量测定方法 | GB/T 3711-2008 |
|  |  |  |  | 焦化苯酚水分测定 结晶点下降法 | GB/T 6706-2005 |
|  |  | 焦化甲酚 | GB/T 2279-2008 | 焦化油类产品密度试验方法 | GB/T 2281-2008 |
|  |  |  |  | 焦化产品水分测定方法 | GB/T 2288-2008 |
|  |  |  |  | 酚类产品组成的气相色谱测定方法 | GB/T 2601-2008 |
|  |  |  |  | 焦化苯酚 | GB/T 6705-2008 |
|  |  | 焦化二甲酚 | GB/T 2600-2009 | 焦化油类产品密度试验方法 | GB/T 2281-2008 |
|  |  |  |  | 焦化产品水分测定方法 | GB/T 2288-2008 |
|  |  |  |  | 酚类产品组成的气相色谱测定方法 | GB/T 2601-2008 |
|  |  |  |  | 焦化苯酚 | GB/T 6705-2008 |
|  |  | 工业对 氯苯酚 | HG/T 2544-1993 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品结晶点的测定方法 | GB/T 7533-1993 |
|  |  | 工业用合成苯酚 | GB/T 339-2001 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品结晶点的测定方法 | GB/T 7533-1993 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | GB/T 21886–2008 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 对氨基苯酚 | GB/T 21892-2015 | 染料中间体熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2015 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  |  |  | 染料产品中重金属元素的限量及测定 | GB/T 20814-2014 |
|  |  |  |  | 溶剂染料及染料中间体 灰分的测定 | GB/T 21876-2015 |
|  |  | 对硝基酚钠 | HG/T 2586-2010 | 染料及染料中间体 不溶物质含量的测定 | GB/T 2381-2013 |
|  |  | 间苯二酚(1，3—苯二酚) | HG/T 3989-2014 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
| 10 | 有机胺 | 工业用 一乙胺 | GB/T 23962-2009 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  |  |  | 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 | GB/T 23961-2009 |
|  |  | 工业用 二乙胺 | GB/T 23963-2009 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 | GB/T 23961-2009 |
|  |  | 工业用 三乙胺 | GB/T 23924-2009 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 | GB/T 23961-2009 |
|  |  | 工业环己胺 | HG/T 2816-2014 | 化工产品中水含量的测定 气相色谱法 | GB/T 2366-2008 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  | 邻苯二胺 | HG 3310-1999 | 邻苯二胺 | HG 3310-1999 |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | HG/T 2028-2009 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 |
|  |  |  |  | 化学试剂pH值测定通则 | GB/T 9724-2007 |
|  |  | 工业六次 甲基四胺 | GB/T 9015-1998 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 有机化工产品灼烧残渣的测定 | GB/T 7531-2008 |
|  |  | 工业用 一甲胺 | HG/T 2972-2017 | 工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法 | GB/T 30303-2013 |
|  |  | 工业二甲胺 | HG/T 2973-2017 | 工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法 | GB/T 30303-2013 |
|  |  | 工业30%三甲胺水溶液 | HG/T 2974-1999 | 工业甲胺水溶液试验方法 | HG/T 2971-1999 |
| 11 | 脂松 节油 | 脂松节油 | GB/T 12901-2006 | 松节油分析方法 | GB/T 12902-2006 |
|  |  | α-蒎烯 | LY/T 1183-2014 | 石油产品水含量的测定蒸馏法 | GB/T 260-2016 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第1部分 目视法 | GB/T 9282.1-2008 |
|  |  |  |  | 香料 填充柱气相色谱分析 通用法 | GB/T 11539-2008 |
|  |  | β-蒎烯 | LY/T 1182-2014 | 石油产品水含量的测定蒸馏法 | GB/T 260-2016 |
|  |  |  |  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  |  | 透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第1部分 目视法 | GB/T 9282.1-2008 |
|  |  |  |  | 松节油分析方法 | GB/T 12902-2006 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青 | GB/T 2290-2012 | 焦化产品水分测定方法 | GB/T 2288-2008 |
|  |  |  |  | 煤沥青试验室试样的制备方法 | GB/T 2291-2016 |
|  |  |  |  | 焦化产品甲苯不溶物含量的测定 | GB/T 2292-1997 |
|  |  |  |  | 焦化沥青类产品喹啉不溶物试验方法 | GB/T 2293-2008 |
|  |  |  |  | 焦化固体类产品软化点测定方法 | GB/T 2294-1997 |
|  |  |  |  | 焦化固体类产品灰分测定方法 | GB/T 2295-2008 |
| 13 | 二硫 化碳 | 工业二硫 化碳 | GB/T 1615-2008 | 化学试剂沸程测定通用方法 | GB/T 615-2006 |
| 14 | 碳化钙(电石) | 碳化钙 （电石） | GB 10665-2004 | 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 | GB/T 603-2002 |
|  |  |  |  | 化工产品采样总则 | GB/T 6678-2003 |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | GB/T 2404-2014 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 邻二氯苯 | HG/T 3602-2016 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） | HG/T 4022-2016 | 染料中间体熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2015 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
| 16 | 硝基 苯类 | 硝基苯 | GB/T 9335-2009 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 苯胺 | GB/T 2961-2014 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 对氨基苯 磺酸 | HG/T 3678-2010 | 染料及染料中间体 不溶物质含量的测定 | GB/T 2381-2013 |
| 17 | 硝基氯苯类 | 邻硝基氯苯 | GB/T 1653-2013 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 对硝基氯苯 | GB/T 1653-2013 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | HG/T 2553-2010 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
| 18 | 烷基苯胺类 | N-甲基苯胺 | HG/T 3409-2010 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | - N-二甲 - 基苯胺 | GB/T 26603-2011 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
| 19 | 氨基 醚类 | 对氨基苯 甲醚 | GB/T 7370-2015 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 邻氨基苯 甲醚 | HG/T 2669-2014 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | GB/T 25781-2010 | 染料中间体熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2015 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | HG/T 2074-2011 | / | / |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | GB/T 25814-2010 | 染料中间体熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2015 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体堆积密度的测定 | GB/T 21877- 2015 |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲 酸酐 | GB/T 15336-2013 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基苯胺 | GB/T 4840-2016 | 染料中间体熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2015 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 邻硝基苯胺 | GB/T 4840-2016 | 染料中间体熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2015 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 间硝基苯胺 | GB/T 4840-2016 | 染料中间体熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2015 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | HG/T 4032-2008 | 染料中间体熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2015 |
|  |  | 间苯二胺 | HG/T 3401-2014 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | GB/T 28611-2012 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 邻硝基甲苯 | GB/T 28611-2012 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 邻甲苯胺 | HG/T 2585-2009 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯 | HG/T 3395-2010 | 染料中间体结晶点范围测定通用方法 | GB/T 2385-2007 |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | HG/T 3397-2010 | 染料及染料中间体 不溶物质含量的测定 | GB/T 2381-2013 |
|  |  |  |  | 染料中间体熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2015 |
|  |  |  |  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 |

注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查应当按照新标准要求进行 。

- 第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料

第六条 企业申请危险化学品有机产品生产许可证，除按通则要求提交的材料外，涉及国家产业政策的产品，由企业提交符合产业政策自我承诺书，企业应申明无淘汰的落后生产工艺装置，不存在国家明令限制新增生产装置的情况。涉及投资项目需要核准的产品，企业需提交相关项目的核准文件。企业因改制、重组、兼并、收购或生产地址迁移而申请限制类产品时，需提交具有审批权限的部门出具的项目备案文件，企业改制、重组、兼并、收购法律文书，被改制、重组、兼并、收购企业生产许可证注销说明。

根据《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）的规定：

1、变性燃料乙醇：由省级政府核准。

2、新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目由省级政府按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。

3、新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由省级政府按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。其余项目禁止建设。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）、《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）的规定，危险化学品有机产品涉及国家产业政策如下：

1. 限制类：

2011年6月1日起：

（1）限制粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目。

（2） 限制新建13万吨/年以下丙烯腈、限制20万吨／年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）,限制10万吨/年以下乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外），限制丙酮氰醇法丙烯酸、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置。

（3）限制新建电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）生产装置。

（4）限制新建羰基合成法及齐格勒法生产的脂肪醇产品。

（5）限制新建100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）。

（6）限制新建10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置。

（7）限制新建染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（不包括鼓励类的染料产品和生产工艺） 。

2.淘汰类：

（1）2010年10月13日前淘汰焦油间歇法生产沥青。

（2）2012年12月31日前淘汰2.5 万吨/年及以下的单套粗（轻）苯精制装置，2015年12月31日前淘汰酸洗蒸馏法苯加工工艺及装置。

- 2010年10月13日前单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉。

（4）自2010年10月13日起淘汰铁粉还原工艺。

第七条 凡生产危险化学品有机产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，包括：生产设施、生产设备、检验设备等，具体要求见表3-1至表3-4。

表3-1   企业生产危险化学品有机产品应具备的生产设施及设施要求

| 产品单元 | 设施名称 | 设施要求 |
| --- | --- | --- |
| 全部单元 | 生产车间、原材料仓库（或储罐区）、 成品库（或成品储罐）等。 | 设施、场地布局合理、需要时进行有效隔离，面积应能满足工作的正常进行。 |

表3-2   企业生产危险化学品有机产品应具备的生产设备

| 单元序号 | 产品单元 | 产品名称 | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用甲醇 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.换热器 |
|  |  |  | 3.冷却器 |
|  |  |  | 4分馏塔 |
|  |  | 工业正丁醇 | 1.加氢反应器 |
|  |  |  | 2.蒸馏塔 |
|  |  |  | 3.冷却器 |
|  |  | 工业用异丙醇 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.循环冷却器 |
|  |  |  | 3.分离器 |
|  |  |  | 4.脱水塔 |
|  |  | 工业合成乙醇 | 1.冷却器 |
|  |  |  | 2.换热器 |
|  |  |  | 3.反应器 |
|  |  |  | 4.洗涤器 |
|  |  |  | 5.分离器 |
|  |  |  | 6.分馏器 |
|  |  |  | 7.水合器 |
|  |  | 工业用异丁醇 | 1.合成装置 |
|  |  |  | 2.脱催化剂装置 |
|  |  |  | 3.脱水装置 |
|  |  | 工业用仲丁醇 | 1.水解装置 |
|  |  |  | 2.洗涤装置 |
|  |  |  | 3.分离装置 |
|  |  |  | 4.精馏装置 |
|  |  | 工业氯乙醇溶液 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.中和装置 |
|  |  |  | 3.精馏装置 |
|  |  | 变性燃料乙醇 | 1.发酵釜 |
|  |  |  | 2.蒸馏装置 |
|  |  |  | 3.脱水装置 |
|  |  |  | 4.加剂装置 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业甲醛溶液 | 1.汽化器 |
|  |  |  | 2.反应器 |
|  |  |  | 3.压缩机 |
|  |  |  | 4.冷却器 |
|  |  |  | 5.吸收塔 |
|  |  | 工业糠醛 | 1.粉碎机 |
|  |  |  | 2.混合器 |
|  |  |  | 3.水解器 |
|  |  |  | 4.冷凝器 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.中和塔 |
|  |  | 工业用丙酮 | 1.精馏塔 |
|  |  |  | 2.反应器 |
|  |  |  | 3.换热器 |
|  |  |  | 4.冷却器 |
|  |  |  | 5.气液分离器 |
|  |  |  | 6.分馏塔 |
|  |  | 工业用甲乙酮 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.水解装置 |
|  |  |  | 3.脱氢装置 |
|  |  |  | 4.精馏装置 |
|  |  | 工业用环己酮 | 1.加氢反应器 |
|  |  |  | 2.冷凝器 |
|  |  |  | 3.分离器 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.脱氢塔 |
|  |  |  | 7.精馏塔 |
|  |  | 工业用环氧乙烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.氧气混合器 |
|  |  |  | 3.循环压缩机 |
|  |  |  | 4.储罐或钢瓶(带冷却装置） |
|  |  |  | 5.吸收塔 |
|  |  |  | 6.解吸塔 |
|  |  |  | 7.精馏塔 |
|  |  | 工业用环氧丙烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离器 |
|  |  |  | 3.皂化塔 |
|  |  |  | 4.冷却器 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.精馏塔 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 工业氯甲基甲醚 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.分离装置 |
|  |  |  | 3.贮存装置 |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用甲酸 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.冷凝器 |
|  |  |  | 3.分离器 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用冰乙酸 | 1.氧化反应器 |
|  |  |  | 2.洗涤塔 |
|  |  |  | 3.分离塔 |
|  |  |  | 4.脱水塔 |
|  |  |  | 5.精制塔 |
|  |  | 三氯异氰尿酸 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.离心机 |
|  |  |  | 3.中和器 |
|  |  |  | 4.烘干机 |
|  |  | 过氧乙酸溶液 | 1带搅拌搪瓷夹套反应釜 |
|  |  |  | 2.PVC储槽 |
|  |  |  | 3.PVC水喷射真空泵 |
|  |  | 工业用丙烯酸 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离器 |
|  |  |  | 3.换热器 |
|  |  |  | 4.冷却塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.回收塔 |
|  |  | 工业氯乙酸 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.结晶釜 |
|  |  | 工业乙酸酐 | 1.混合器 |
|  |  |  | 2.反应塔 |
|  |  |  | 3.分离塔 |
|  |  |  | 4.分离塔 |
|  |  |  | 5.精馏塔 |
|  |  | 工业用顺丁烯二酸酐 | 1.鼓风机 |
|  |  |  | 2.反应器 |
|  |  |  | 3.冷凝器 |
|  |  |  | 4.吸收塔 |
|  |  |  | 5.脱水塔 |
|  |  |  | 6.蒸馏塔 |
| 4 | 有机酸酯 | 工业用乙酸乙酯 | 1.配料器 |
|  |  |  | 2.反应器 |
|  |  |  | 3.中和塔 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.精馏塔 |
|  |  | 工业用乙酸正丁酯 | 1.配料器 |
|  |  |  | 2.反应器 |
|  |  |  | 3.中和塔 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.精馏塔 |
|  |  | 工业丙烯酸甲酯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.蒸发器 |
|  |  | 工业丙烯酸乙酯 | 4.萃取塔 |
|  |  | 工业丙烯酸正丁酯 | 5.回收塔 |
|  |  | 工业丙烯酸2-乙基己酯 | 6.精馏塔 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | 1.脱水塔 |
|  |  |  | 2.酯化塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.分离装置 |
|  |  |  | 3.精馏装置 |
|  |  |  | 4.贮存装置 |
|  |  | 磷酸三甲苯酯 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.氯化装置 |
|  |  |  | 3.水解装置 |
|  |  |  | 4.中和装置 |
|  |  |  | 5.浓缩装置 |
|  |  |  | 6.蒸馏装置 |
|  |  |  | 7.贮存装置 |
|  |  | 熔模铸造用硅酸乙酯 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.蒸馏装置 |
|  |  |  | 3.贮存装置 |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.中和装置 |
|  |  |  | 3.缩合反应装置 |
|  |  |  | 4.贮存装置 |
| 5 | 卤化物 | 工业氯甲烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.压缩机 |
|  |  |  | 4.干燥塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用二氯甲烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.压缩机 |
|  |  |  | 4.干燥塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用三氯甲烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.压缩机 |
|  |  |  | 4.干燥塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  | 工业1,2-二氯乙烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.冷凝器 |
|  |  |  | 3.轻重组分塔 |
|  |  |  | 4.贮槽 |
|  |  | 工业用六氯乙烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.干燥塔 |
|  |  |  | 4.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用溴乙烷 | 1．反应器 |
|  |  |  | 2．吸收塔 |
|  |  |  | 3．贮槽 |
|  |  | 四溴乙烷 | 1. 反应釜 |
|  |  |  | 2. 精馏塔 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a） | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  |  | 3.分馏塔 |
|  |  | 工业氯化苄 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离器 |
|  |  |  | 3.洗涤塔 |
|  |  |  | 4.蒸馏塔 |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用一乙醇胺 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用二乙醇胺 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用硝基甲烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用硫脲 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用硝酸胍 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用乙腈/ 工业用丙烯腈 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.中和塔 |
|  |  |  | 3.吸收塔 |
|  |  |  | 4.萃取塔 |
|  |  |  | 5.解吸塔 |
|  |  |  | 6.成品塔 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.精馏装置 |
|  |  | 工业喹啉 | 1.分馏装置 |
| 7 | 烷烃 | 工业用环戊烷 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.精馏装置 |
|  |  | 工业己烷 | 1.精馏装置 |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | 1.萃取塔 |
|  |  |  | 2.贮槽 |
|  |  | 重苯 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 焦化苯 | 1.萃取塔 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 焦化甲苯 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 焦化二甲苯 | 1.萃取塔 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 焦化萘 | 1.蒸馏塔 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 石油苯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离器（吸收塔） |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 石油甲苯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离器（吸收塔） |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 石油混合二甲苯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 石油邻二甲苯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  | 石油对二甲苯 | 3.精馏塔 |
|  |  | 工业用乙苯 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  | 工业用异丙苯 | 3.精馏塔 |
|  |  | 工业用苯乙烯 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 焦化甲酚 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 焦化二甲酚 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 工业对氯苯酚 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用合成苯酚 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离器 |
|  |  |  | 3.中和器 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.精馏塔 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.过滤设备 |
|  |  | 对氨基苯酚＃ | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.过滤设备 |
|  |  | 对硝基酚钠 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.过滤设备 |
|  |  | 间苯二酚(1，3—苯二酚) | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.过滤设备 |
| 10 | 有机胺 | 工业用一乙胺 工业用二乙胺 工业用三乙胺 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业环己胺 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 邻苯二胺 | 1.反应设备（如带搅拌的反应釜） |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  |  | 3.计量设备 |
|  |  |  | 4.其他设备 |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | 1.酯化装置 |
|  |  |  | 2.合成装置 |
|  |  |  | 3.蒸馏装置 |
|  |  |  | 4.贮存装置 |
|  |  | 工业六次甲基四胺 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.过滤装置 |
|  |  |  | 3.蒸发装置 |
|  |  |  | 4.干燥装置 |
|  |  | 工业40%一甲胺水溶液 工业40%二甲胺水溶液 工业30%三甲胺水溶液 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
| 11 | 脂松节油 | 脂松节油 α-蒎烯 β-蒎烯 | 1.蒸馏装置 |
|  |  |  | 2.贮存装置 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青 | 1.脱水装置 |
|  |  |  | 2.精馏装置 |
|  |  |  | 3.冷却装置 |
| 13 | 二硫化碳 | 工业二硫化碳 | 1.熔硫装置 |
|  |  |  | 2.液化装置 |
|  |  |  | 3.精馏装置 |
|  |  |  | 4.硫回收装置 |
| 14 | 碳化钙（电石） | 碳化钙（电石） | 1.电石炉 |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  | 邻二氯苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺 （红色基3GL） | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
| 16 | 硝基苯类 | 硝基苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 对氨基苯磺酸 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
| 17 | 硝基氯苯类 | 邻硝基氯苯 | 1.硝化设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  | 对硝基氯苯 | 1.硝化设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | 1.硝化设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
| 18 | 烷基苯胺类 | N-甲基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | N.N-二甲基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
| 19 | 氨基醚类 | 对氨基苯甲醚 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.蒸馏设备 |
|  |  | 邻氨基苯甲醚 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.蒸馏设备 |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.蒸馏设备 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.过滤分离设备 |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | 1.聚合设备 |
|  |  |  | 2.冷却设备 |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲酸酐 | 1.氧化设备 |
|  |  |  | 2.结晶设备 |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精制设备 |
|  |  | 邻硝基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精制设备 |
|  |  | 间硝基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精制设备 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精制设备 |
|  |  | 间苯二胺＃ | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精制设备 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 邻硝基甲苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 邻甲苯胺＃ | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯＃ | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |

注：1、本表为企业应具备的基本生产设备，企业实际设备可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能、精度等要求。

2、加工企业应具备加工产品所需的加工设备，核查时可按企业工艺设计文件规定的加工设备进行。

3、以上为典型工艺应具备的生产设备，对于采用非典型生产工艺的企业，核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

表3-3  企业生产危险化学品有机产品应具备的检验设施及设施要求

| 序号 | 产品单元 | 设施名称 | 设施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部单元 | 检测实验室 | 检测实验室应具有表3-4中检验项目要求的天平室、加热室、化学分析室、仪器分析室和留样室，并且做到合理分开。 |

表3-4  企业生产危险化学品有机产品应具备的检验设备及设备要求

| 单元序号 | 产品 单元 | 产品名称 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备精度或测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用 甲醇 | 密度 | 工业用甲醇 GB 338-2011 | 万分之一分析天平或密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 沸程 |  | 蒸馏装置，温度计50～70℃，分度值0.1℃，大气压力计 |
|  |  |  | 高锰酸钾试验 |  | 低温恒温水浴，温度控制15℃±0.5℃ |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 酸或碱 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业 正丁醇 | 色度 | 工业正丁醇 GB/T 6027-1998 | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计：范围0.800～0.850 g/cm3分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 沸程（发酵法） |  | 蒸馏装置，温度计105～125℃，分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 正丁醇含量（合成法） |  | 气相色谱仪（FID检测器） |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管 分度值0.05mL |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  | 工业用 异丙醇 | 异丙醇含量的质量 分数 | 工业用异丙醇 GB/T 7814-2008 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度0.001g/cm3或密度测定仪 |
|  |  |  | 水混溶性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水的质量分数 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 酸含量的质量分数 |  | 微量滴定管 分度值0.01mL |
|  |  |  | 硫化物 |  | 微库仑仪 |
|  |  | 工业用 乙醇 | 色度 | 工业用乙醇 GB/T 6820-2016 | 比色管 |
|  |  |  | 乙醇含量 |  | 1.酒精计94.0%～98.0%，分度值0.1% |
|  |  |  |  |  | 2.温度计 |
|  |  |  | 酸含量 |  | 微量滴定管 分度值0.02mL |
|  |  |  | 醛含量 |  | 分光光度计或碘量法测 定仪器 |
|  |  |  | 甲醇含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 异丙醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 正丙醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 乙酸酯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | C4+C5醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 高锰酸钾氧化时间 |  | 定时器 |
|  |  |  |  |  | 恒温水浴 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  | 工业用 异丁醇 | 色度 | 工业用异丁醇 HG/T 3270-2002 | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 异丁醇含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  | 工业用 仲丁醇 | 外观 | 工业用仲丁醇 SH/T 1753-2006 | / |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 沸程 |  | 蒸馏装置，温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 烘箱110±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  | 工业氯 乙醇溶液 | 氯乙醇含量 | 工业氯乙醇溶液 HG/T 2547-1993 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 二氯乙烷含量 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 酸度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 变性燃料乙醇 | 外观 | 变性燃料乙醇 GB 18350-2013 | / |
|  |  |  | 甲醇 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 乙醇 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 酸度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | pHe |  | 酸度计分度值0.01pH单位 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业甲醛溶液 | 密度 | 工业甲醛溶液 GB/T 9009-2011 | 密度计分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 甲醛 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 酸 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 甲醇 |  | 气相色谱仪（37%级可查表） |
|  |  | 工业糠醛 | 外观 | 工业糠醛 GB/T 1926.1-2009 | / |
|  |  |  | 水分 |  | 甲苯蒸馏法水分测定装置最小分度值0.025ml |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管 |
|  |  |  | 糠醛含量 |  | 糠醛含量测定装置 |
|  |  | 工业用 丙酮 | 色度 | 工业用丙酮 GB/T 6026-2013 | 比色管 |
|  |  |  | 沸程 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 酸度 |  | 碱式滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 高锰酸钾时间试验 |  | 秒表 |
|  |  |  |  |  | 超级恒温水浴 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 甲醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 丙酮 |  |  |
|  |  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 工业用 甲乙酮 | 外观 | 工业用甲乙酮SH/T 1755-2006 | / |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪符合SH/T1756，检出限≥0.0001% |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 沸程 |  | 蒸馏装置温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 烘箱110±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业用 环己酮 | 色度 | 工业用环己酮 GB/T 10669-2001 | 比色管 |
|  |  |  | 馏程 |  | 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 溜出95mL时的温度 间隔 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业用 环氧乙烷 | 环氧乙烷的质量分数 | 工业用环氧乙烷GB/T 13098-2006 | / |
|  |  |  | 总醛 |  | 微量滴定管分度值 |
|  |  |  |  |  | 夹套移液管 |
|  |  |  | 水 |  | 微量水分仪 |
|  |  |  | 酸 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用 环氧丙烷 | 色度 | 工业用环氧丙烷GB/T 14491-2015 | 比色管 |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 醛的质量分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 环氧丙烷的质量分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷 | 色度 | 工业用环氧氯丙烷 GB/T 13097-2015 | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 环氧氯丙烷 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业氯 甲基甲醚 | 总氯量 | 工业氯甲基甲醚HG/T 2543-1993 | 滴定管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 蒸馏试验 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 55～59.5℃溜出体积 |  | 温度计分度值为0.1℃ |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用 甲酸 | 甲酸 | 工业用甲酸 GB/T 2093-2011 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 稀释试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 氯化物 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 铁 |  | 分光光度计 |
|  |  |  | 蒸发残渣 |  | 烘箱110±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.1mg |
|  |  | 工业用 冰乙酸 | 色度 | 工业用冰乙酸 GB/T 1628-2008 | 比色管 |
|  |  |  | 乙酸 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 甲酸 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 乙醛 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 外观 |  | / |
|  |  |  | 铁 |  | 分光光度计或原子吸收分光光度计 |
|  |  |  | 高锰酸钾时间 |  | 超级恒温水浴15±0.5℃ |
|  |  | 三氯异氰尿酸 | 有效氯含量 | 三氯异氰尿酸 HG/T 3263-2001 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 烘箱104±1℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  | 过氧乙酸溶液 | 过氧乙酸的质量分数 | 过氧乙酸溶液 GB 19104-2008 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 硫酸盐的质量分数 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 灼烧残渣的质量分数 |  | 高温炉550±50℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  | 工业用 丙烯酸 | 丙烯酸的质量分数 | 工业用丙烯酸 GB/T 17529.1-2008 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | / |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 总醛 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业氯 乙酸 | 氯乙酸 | 工业氯乙酸 HG/T 3271-2000 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 二氯乙酸 |  |  |
|  |  |  | 乙酸 |  |  |
|  |  | 工业 乙酸酐 | 色度 | 工业乙酸酐 GB/T 10668-2000 | 比色管/分光光度计 |
|  |  |  | 乙酸酐含量 |  | 一般实验室仪器或气相色 谱仪 |
|  |  |  | 铁含量 |  | 分光光度计或原子吸收分光光度计 |
|  |  |  | 还原高锰酸钾物质 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用 顺丁烯 二酸酐 | 顺丁烯二酸酐的质量分数 | 工业用顺丁烯 二酸酐 GB/T 3676-2008 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 熔融色度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计40～70℃，分度值0.1℃ |
|  |  |  | 灼烧残渣的质量分数 |  | 高温炉 |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.01g |
|  |  |  | 铁的质量分数 |  | 分光光度计 |
| 4 | 有机酯 | 工业用 乙酸乙酯 | 乙酸乙酯的质量分数 | 工业用乙酸乙酯 GB/T 3728-2007 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 乙醇的质量分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸的质量分数 |  | 滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 外观 |  | / |
|  |  | 工业用 乙酸正 丁酯 | 乙酸正丁酯的质量分数 | 工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 正丁醇的质量分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸的质量分数 |  | 滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业丙烯酸甲酯 | 纯度 | 工业丙烯酸甲酯 GB/T 17529.2-1998 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业丙烯酸乙酯 | 同上 | 工业丙烯酸乙酯GB/T 17529.3-1998 | 同上 |
|  |  | 工业丙烯酸正丁酯 | 同上 | 工业丙烯酸正丁酯 GB/T 17529.4-1998 | 同上 |
|  |  | 工业丙烯酸2-乙基己酯 | 同上 | 工业丙烯酸2- 乙基己酯 GB/T 17529.5-1998 | 同上 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | 酯含量 | 工业用草酸二乙酯 HG/T 3272-2002 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 蒸馏试验 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计150～200℃分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 酸度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 | 外观 | 工业用乙酸乙烯酯 SH/T 1628.1-2014 | / |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 活性度 |  | 恒温水浴 |
|  |  |  | 酸度 |  | 碱式滴定管分度0.01mL |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪检出限≥0.0001% |
|  |  |  | 醛含量 |  | 滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 苯 |  |  |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 乙酸乙酯 |  |  |
|  |  |  | 乙酸甲酯 |  |  |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 紫外分光光度计或滴定管（容量法） |
|  |  | 磷酸三甲苯酯 | 外观 | 磷酸三甲苯酯 HG/T 2689-2005 | / |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 酸值 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 加热减量 |  | 烘箱125±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.0002g |
|  |  |  | 闪点 |  | 闪点测定仪温度计分度值2℃ |
|  |  |  | 游离酚 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 熔模铸造用硅酸乙酯 | 外观 | 熔模铸造用硅酸 乙酯 HB 5345-1986 | / |
|  |  |  | 二氧化硅含量 |  | 高温炉1000℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  |  | 酸度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 110℃以下馏分含量 |  | 全浸式水银温度计分度值0.1℃ |
|  |  |  | 比重 |  | 比重计 |
|  |  |  | 运动粘度 |  | 粘度计0.8mm和1.0mm |
|  |  |  |  |  | 恒温水浴20±1℃ |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 外观 | 二苯基甲烷二异 氰酸酯 GB/T 13941-2015 | / |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | MDI含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 2,4’-MDI含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 4,4’-MDI含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 水解氯含量 |  | 电位滴定仪或pH计最小单位0.1pH |
|  |  |  | 环己烷不溶物 |  | 真空干燥箱80±2℃,真空度可达6.7kPa |
| 5 | 卤化物 | 工业氯 甲烷 | 纯度 | 工业氯甲烷 HG/T 3674-2000 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 电量水分测定仪 |
|  |  | 工业用 二氯甲烷 | 二氯甲烷的质量分数 | 工业用二氯甲烷 GB/T 4117-2008 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸的质量分数 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 外观 |  | / |
|  |  | 工业用 三氯甲烷 | 三氯甲烷的质量分数 | 工业用三氯甲烷 GB/T 4118-2008 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 四氯化碳的质量分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸的质量分数 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业1,2-二氯乙烷 | 含量 | 工业1,2-二氯乙烷 HG/T 2662-1995 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 酸度 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  | 工业用 六氯乙烷 | 纯度 | 工业用六氯乙烷 HG/T 3261-2002 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 初熔点 |  | 熔点仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 灰分 |  | 高温炉750±25℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.0001g |
|  |  |  | 铁含量 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业用 溴乙烷 | 密度 | 工业用溴乙烷 HG/T 2560-2006 | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 溴乙烷的质量分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 蒸发残渣 |  | 烘箱110±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.1mg |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸度试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 四溴乙烷 | 外观 | 四溴乙烷 HG/T 2426-2014 | / |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | pH值 |  | pH计符合GB.T 9724规定 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | 色度 | 工业用三氯乙烯 HG/T 2542-2014 | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 1，1，2-三氯乙烷 |  |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  |  |
|  |  |  | 酸碱度 |  | 微量滴定管分度值0.01mL |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | 色度 | 工业用四氯乙烯 HG/T 3262-2014 | 比色管 |
|  |  |  | 外观 |  | / |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | pH值 |  | pH计符合GB.T9724G规定 |
|  |  | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC- 152a） | 1,1-二氟乙烷的质量分数 | 工业用1，1-二氟 乙烷（HFC-152a） GB/T 19602-2004 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水的质量分数 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 气相中不凝气体的体积分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业氯 化苄 | 水分 | 工业氯化苄 HG/T 2027-1991 | 水分测定仪 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 酸度 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 管式炉 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 杂质总量 |  |  |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用 一乙醇胺 | 总胺量 | 工业用一乙醇胺HG/T 2915-1997 | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 蒸馏试验 |  | 温度计 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用 二乙醇胺 | 二乙醇胺含量 | 工业用二乙醇胺HG/T 2916-1997 | 范氏定氮器 |
|  |  |  | 一乙醇胺含量+三乙醇胺含量 |  | 范氏定氮器 |
|  |  |  | 相对密度 |  | 比重瓶 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  | 工业用 硝基甲烷 | 硝基甲烷的质量分数 | 工业用硝基甲烷HG/T 2031-2008 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸的质量分数 |  | 酸度计分度值0.01PH单位 |
|  |  | 工业用 硫脲 | 硫脲含量 | 工业用硫脲 HG/T 3266-2002 | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 加热减量 |  | 烘箱 |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.0002g |
|  |  |  | 水不溶物含量 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 熔点 |  | 熔点测定装置（符合GB/T 617规定） |
|  |  |  | 灰分 |  | 高温炉850±25℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.0001g |
|  |  | 工业用 硝酸胍 | 硝酸胍含量 | 工业用硝酸胍 HG/T 3269-2002 | 滴定管 |
|  |  |  | 加热减量 |  | 烘箱105～110℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.0001g |
|  |  |  | 水不溶物含量 |  | 烘箱105～110℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.0001g |
|  |  |  | 游离酸含量 |  | 实验室一般仪器 |
|  |  |  | 游离硝酸铵含量 |  | 实验室一般仪器 |
|  |  | 工业用 乙腈 | 外观 | 工业用乙腈 SH/T 1627.1-2014 | / |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 总氰 |  | 实验室一般仪器 |
|  |  |  | 丙烯腈 |  | 气相色谱仪符合SH/T1627.2 |
|  |  |  | 重组分 |  |  |
|  |  |  | 纯度 |  |  |
|  |  | 工业用 丙烯腈 | 外观 | 工业用丙烯腈 GB/T 7717.1-2008 | / |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | pH值 |  | pH计精度：0.02pH |
|  |  |  | 滴定值 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 丙烯醛 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 总氰 |  |  |
|  |  |  | 丙酮的质量分数 |  |  |
|  |  |  | 乙腈的质量分数 |  |  |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 紫外分光光度计 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | 1,4-氧氮杂环己烷 | 工业1,4-氧氮杂 环己烷(吗啉) GB/T 28608-2012 | 气相色谱 |
|  |  |  | 馏程 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计100-150℃，分度0.2℃ |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  |  | 其它色谱杂质 |  | 气相色谱 |
|  |  | 工业喹啉 | 外观 | 工业喹啉 YB/T 5281-2008 | / |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 喹啉含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
| 7 | 烷烃 | 工业用 环戊烷 | 环戊烷的质量分数 | 工业用环戊烷 GB/T 18825-2002 | 气相色谱仪苯的质量分数为0.0001%时，信噪比大于2 |
|  |  |  | 正己烷的质量分数 |  |  |
|  |  |  | 苯的质量分数 |  |  |
|  |  |  | 其它C6及C6以下烃类的质量分数 |  |  |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  | 工业己烷 | 密度 | 工业己烷 GB 17602-1998 | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 气味 |  | / |
|  |  |  | 贝壳松脂丁醇值 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 溴指数 |  | 电位滴定仪 |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 赛波特色号 |  |  |
|  |  |  | 铂钴色号 |  |  |
|  |  |  | 馏程 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 初馏点 |  | 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 干 点 |  |  |
|  |  |  | 硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 烘箱105±5℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  |  | 苯含量 |  | 气相色谱仪 |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | 外观 | 粗苯 YB/T 5022-2016 | / |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 馏程 |  | 温度计温度范围50-210℃，分刻度0.5℃ |
|  |  |  |  |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 水分 |  | / |
|  |  |  | 三苯的含量（限于生产加工用粗苯的企业） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 硫（限于生产加工用粗苯的企业） |  | 紫外荧光定硫仪 |
|  |  |  | 氯（限于生产加工用粗苯的企业） |  | 微库仑仪 |
|  |  | 重苯 | 馏程 | 重苯 YB/T 2303-2012 | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计100-250℃，分刻度0.5℃ |
|  |  |  | 水分 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化苯 | 外观 | 焦化苯 GB/T 2283-2008 | / |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.0005g/cm3 |
|  |  |  | 苯的含量(优等品、一等品) |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 甲苯的含量（优等品） |  |  |
|  |  |  | 非芳烃的含量 （优等品） |  |  |
|  |  |  | 馏程（合格品） |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 溴价 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 二硫化碳（一等品、合格品） |  | 分光光度计 |
|  |  |  | 噻吩 （一等品、合格品） |  | 分光光度计 |
|  |  |  | 总硫（优等品） |  | 硫含量测定仪 |
|  |  |  | 中性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化甲苯 | 外观 | 焦化甲苯 GB/T 2284-2009 | / |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度0.0005g/cm3 |
|  |  |  | 馏程（一等品、合格品） |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 水浴 |
|  |  |  |  |  | 比色箱 |
|  |  |  |  |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 苯（优等品） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 非芳烃（优等品） |  |  |
|  |  |  | C8芳烃（优等品） |  |  |
|  |  |  | 总硫(优等品、一等品) |  | 硫含量测定仪 |
|  |  |  | 溴价（合格品） |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化二甲苯 | 外观 | 焦化二甲苯 GB/T 2285-1993 | / |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.0005g/cm3 |
|  |  |  | 馏程 |  | 蒸馏装置温度计 |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 中性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化萘 | 外观 | 焦化萘 GB/T 6699-2015 | / |
|  |  |  | 萘含量(与结晶点任选其一) |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 萘结晶点测定仪，温度计70℃～90℃，分度值0.1℃ |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 远红外恒温干燥箱150±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平 |
|  |  |  | 灰分 |  | 高温炉900±10℃ |
|  |  |  | 酸洗比色（精萘， 优级、一级） |  | 比色管 |
|  |  | 石油苯 | 外观 | 石油苯 GB/T 3405-2011 | / |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 非芳烃 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 噻吩 |  | 分光光度法 |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | / |
|  |  |  | 总硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 溴指数 |  | 库伦仪 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 常规试验仪器 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 中性试验 |  | / |
|  |  | 石油甲苯 | 外观 | 石油甲苯 GB/T 3406-2010 | / |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 石油密度计 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 烃类杂质 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 苯含量 |  |  |
|  |  |  | C8芳烃含量 |  |  |
|  |  |  | 非芳烃含量 |  |  |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | / |
|  |  |  | 总硫含量 |  | 微库伦仪 |
|  |  |  | 蒸发残余物 |  | 烘箱 |
|  |  |  | 中性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 石油混合二甲苯 | 外观 | 石油混合二甲苯GB/T 3407-2010 | / |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 石油密度计 |
|  |  |  | 馏程 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 初馏点 |  |  |
|  |  |  | 终馏点 |  |  |
|  |  |  | 总馏程范围 |  |  |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 总硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 蒸发残余物 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 铜片腐蚀 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 中性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 石油邻二甲苯 | 外观 | 石油邻二甲苯 SH/T 1613.1-1995 | / |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 非芳烃+碳九芳烃 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 总硫 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 水溶性酸碱 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 石油对二甲苯 | 外观 | 石油对二甲苯 SH/T 1486.1-2008 | / |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 非芳烃含量 |  |  |
|  |  |  | 甲苯含量 |  |  |
|  |  |  | 乙苯含量 |  |  |
|  |  |  | 间二甲苯含量 |  |  |
|  |  |  | 邻二甲苯含量 |  |  |
|  |  |  | 总硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用乙苯 | 外观 | 工业用乙苯 SH/T 1140-2001 | / |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  | 异丙苯 |  |  |
|  |  |  | 二乙苯 |  |  |
|  |  |  | 硫(优等品) |  | 测硫仪 |
|  |  | 工业用异丙苯 | 外观 | 工业用异丙苯 SH/T 1744-2004 | / |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | α-甲基苯乙烯含量 |  |  |
|  |  |  | 苯含量 |  |  |
|  |  |  | 丁苯含量 |  |  |
|  |  |  | 二异丙苯含量 |  |  |
|  |  |  | 乙苯含量 |  |  |
|  |  |  | 正丙苯含量 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 过氧化氢异丙苯含量 |  | 分光光度计 |
|  |  |  | 酚类含量 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业用苯乙烯 | 外观 | 工业用苯乙烯 GB 3915-2011 | / |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 聚合物 |  | 分光光度计 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 乙苯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 分光光度计 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | 外观（焦化苯酚） | 焦化苯酚 GB/T 6705-2008 | / |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 苯酚含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 中性油 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 吡啶碱含量（工业酚） |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化甲酚 | 外观 | 焦化甲酚 GB/T 2279-2008 | / |
|  |  |  | 密度（间对甲酚、工业甲酚） |  | 密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 中性油试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 苯酚含量（邻甲酚、间对甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 邻甲酚含量（邻甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 间甲酚含量（间对甲酚、工业甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 甲酚类+二甲酚类含量（工业甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 三甲酚类含量（工业甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 焦化 二甲酚 | 外观 | 焦化二甲酚 GB/T 2600-2009 | / |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 中性油试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 苯酚含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲酚含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 三甲酚含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业对 氯苯酚 | 对氯苯酚含量 | 工业对氯苯酚 HG/T 2544-1993 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计，分度值0.1℃ |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  | 工业用 合成苯酚 | 结晶点 | 工业用合成苯酚 GB/T 339-2001 | 结晶管，温度计分度值0.1℃ |
|  |  |  | 溶解试验 |  | 分光光度计 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | 纯度及有机杂质含量 | 2,4-二硝基苯酚 GB/T 21886–2008 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 加热减量 |  | 电热恒温鼓风干燥箱（测量范围50℃～300℃，偏差±1℃） |
|  |  |  | 水溶液pH值 |  | 天平（0.1 g） |
|  |  | 对氨基苯酚 | 氨基值 | 对氨基苯酚 GB/T 21892-2015 | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 液相色谱仪 测量范围（190nm～600nm，偏差±1nm） |
|  |  |  | 透光率 |  | 紫外-可见分光光度计（波长范围190nm～900nm） |
|  |  |  | 干燥失重 |  | 电热恒温鼓风干燥箱（） |
|  |  |  |  |  | 测量范围50℃～300℃，偏差±1℃ |
|  |  |  | 灰分 |  | 箱式电阻炉（测量范围0℃～800℃，偏差±25℃） |
|  |  |  | 铁、镍含量 |  | 原子吸收光谱仪（190nm～870nm，精度0.5nm） |
|  |  |  | 焦亚硫酸钠含量 |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  | 对硝基酚钠 | 对硝基酚钠的质量分数 | 对硝基酚钠 HG/T 2586-2010 | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 游离碱含量 |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 液相色谱仪（测量范围 |
|  |  |  |  |  | 190nm～600nm，偏差±1nm） |
|  |  |  | 水不溶物含量 |  | 电热恒温鼓风干燥箱（测量范围50℃～300℃，偏差±1℃） |
|  |  | 间苯二酚(1，3—苯二酚) | 结晶点 | 间苯二酚 (1，3—苯二酚) HG/T 3989-2014 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 含量（化学法） |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度（含量）及有机杂质 |  | 液相色谱仪（测量范围（190nm～600nm，偏差±1nm） |
| 10 | 有机胺 | 工业用一乙胺 | 一乙胺 | 工业用一乙胺 GB/T 23962-2009 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二乙胺 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 三乙胺 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  |  | 水 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用二乙胺 | 二乙胺 | 工业用二乙胺 GB/T 23963-2009 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 一乙胺 |  |  |
|  |  |  | 三乙胺 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 |  |  |
|  |  |  | 水 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用三乙胺 | 三乙胺 | 工业用三乙胺 GB/T 23924-2009 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 一乙胺 |  |  |
|  |  |  | 二乙胺 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 |  |  |
|  |  |  | 水 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业环己胺 | 环己胺 | 工业环己胺 HG/T 2816-2014 | 气相色谱仪(FID) |
|  |  |  | 苯胺 |  |  |
|  |  |  | 二环己胺 |  |  |
|  |  |  | 高沸物 |  |  |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪或气相色谱仪（TCD） |
|  |  | 邻苯二胺 | 邻苯二胺含量 | 邻苯二胺 HG 3310-1999 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 邻氯苯胺 |  |  |
|  |  |  | 邻硝基苯胺 |  |  |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺含量 | 工业二甲基甲酰胺 HG/T 2028-2009 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 甲醇 |  |  |
|  |  |  | 重组分 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定装置 |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管 分度值0.01mL |
|  |  |  | 碱度 |  |  |
|  |  |  | pH值 |  | pH计 |
|  |  |  | 电导率 |  | 电导率仪 |
|  |  | 工业六次甲基四胺 | 纯度 | 工业六次甲基四胺 GB/T 9015-1998 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 水溶液外观 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用一甲胺 | 一甲胺 | 工业用一甲胺 HG/T 2972-2017 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲胺 |  |  |
|  |  |  | 三甲胺 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  |  | 水（无水一甲胺测此项目） |  |  |
|  |  | 工业 二甲胺 | 一甲胺 | 工业二甲胺 HG/T 2973-2017 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲胺 |  |  |
|  |  |  | 三甲胺 |  |  |
|  |  |  | 甲醇 |  |  |
|  |  |  | 水（无水二甲胺测此项目） |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 工业30%三甲胺水溶液 | 一甲胺 | 工业30%三甲胺水溶液 HG/T 2974-1999 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲胺 |  |  |
|  |  |  | 三甲胺 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
| 11 | 脂松节油 | 脂松节油 | 外观 | 脂松节油 GB/T 12901-2006 | / |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 初馏点 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 馏程 |  | 温度计140-200℃，分度值为0.5℃ |
|  |  | α-蒎烯 | 外观 | α-蒎烯 LY/T 1183-2014 | / |
|  |  |  | α-蒎烯含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | β-蒎烯 | 外观 | β-蒎烯 LY/T 1182-2014 | / |
|  |  |  | β-蒎烯含量 |  | 气相色谱仪 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青 | 软化点 | 煤沥青 GB/T 2290-2012 | 软化点测定仪温度计分度值0.2℃ |
| 13 | 二硫化碳 | 工业 二硫化碳 | 馏出率 | 工业二硫化碳 GB/T 1615-2008 | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 分析天平精度0.1mg |
|  |  |  | 碘还原物 |  | 微量滴定管 分度值0.02mL |
| 14 | 碳化钙(电石） | 碳化钙 （电石） | 发气量 | 碳化钙（电石） GB 10665-2004 | 电石发气量测定装置 0.5级 |
|  |  |  |  |  | 托盘天平 0.1g |
|  |  |  |  |  | 大气压力计0.1 kPa |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | 纯度（含量）及有机杂质 | 氯苯 GB/T 2404-2014 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  |  | 酸度 |  | 移液管（20mL） |
|  |  | 邻二氯苯 | 纯度（含量）及有机杂质 | 邻二氯苯 HG/T 3602-2016 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  |  | 酸度 |  | 移液管（20mL） |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） | 初熔点 | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） HG/T 4022-2016 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 液相色谱仪（测量范围190nm～600nm，偏差±1nm） |
|  |  |  | 水分（干燥失重、 加热减量） |  | 电热恒温鼓风干燥箱（测量范围50℃～300℃，偏差±1℃） |
| 16 | 硝基苯类 | 硝基苯 | 结晶点 | 硝基苯 GB/T 9335-2009 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 苯胺 | 纯度及有机杂质含量 | 苯胺 GB/T 2961-2014 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 对氨基苯磺酸 | 氨基值 | 对氨基苯磺酸 HG/T 3678-2010 | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 不溶物 |  | 电热恒温鼓风干燥箱（测量范围50℃～300℃，偏差±1℃） |
| 17 | 硝基氯苯类 | 邻硝基氯苯 | 纯度及有机杂质含量 | 邻硝基氯苯 GB/T 1653-2013 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 对硝基氯苯 | 纯度及有机杂质含量 | 对硝基氯苯 GB/T 1653-2013 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | 结晶点 | 2.4-二硝基氯苯HG/T 2553-2010 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
| 18 | 烷基苯胺类 | - 甲基 - 苯胺 | 纯度及有机杂质含量 | N-甲基苯胺 HG/T 3409-2010 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | N.N-二甲基苯胺 | 结晶点 | N.N-二甲基苯胺 GB/T 26603-2011 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
| 19 | 氨基醚类 | 对氨基苯甲醚 | 纯度及有机杂质含量 | 对氨基苯甲醚 GB/T 7370-2015 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 邻氨基苯甲醚 | 纯度及有机杂质含量 | 邻氨基苯甲醚 HG/T 2669-2014 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | 结晶点 | 1-萘胺 HG/T 2074-2011 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 2-萘胺含量 |  | 液相色谱仪【测量范围190nm～600nm，偏差±1nm】 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 含量 | 保险粉 （连二亚硫酸钠） HG/T 2074-2011 | 天平（0.1 mg） |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | 初熔点 | 三聚氯氰 GB/T 25814-2010 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 含量 |  | 电子天平（精度0.1 mg） |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲酸酐 | 熔融色度、热稳定 色度 | 邻苯二甲酸酐 GB/T 15336-2013 | 电热色度测定仪（测量范围：0℃～300℃，精度：0.2℃） |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酐纯度 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 游离酸 |  | 天平（0.1 mg） |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基 苯胺 | 初熔点 | 对硝基苯胺 GB/T 4840-2016 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 邻硝基苯胺 | 初熔点 | 邻硝基苯胺 GB/T 4840-2016 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 间硝基苯胺 | 初熔点 | 间硝基苯胺 GB/T 4840-2016 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | 初熔点 | 邻氯对硝基苯胺HG/T 4032-2008 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度（含量）及有机杂质 |  | 液相色谱仪（测量范围 |
|  |  |  |  |  | 190nm～600nm，偏差±1nm） |
|  |  | 间苯二胺 | 结晶点 | 间苯二胺 HG/T 3401-2014 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | 纯度及有机杂质含量 | 对硝基甲苯 GB/T 28611-2012 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 邻硝基甲苯 | 纯度及有机杂质含量 | 邻硝基甲苯 GB/T 28611-2012 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 邻甲苯胺 | 纯度及有机杂质含量 | 邻甲苯胺 HG/T 2585-2009 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯 | 含量（氨基值） | 2.4-二氨基甲苯 HG/T 3395-2010 | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | 含量（氨基值） | 邻硝基对甲苯胺 HG/T 3397-2010 | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 不溶物 |  | 电热恒温鼓风干燥箱（测量范围50℃～300℃，偏差±1℃） |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |

注：本表为企业应具备的基本检验设备，企业实际检验设备可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能、精度等要求。

第八条 申请发证、证书延续、许可范围变更（企业生产地迁移，增加生产场所、生产线、产品单元、涉及产业政策产品品种）等需要进行实地核查的，企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第七条要求和实际情况填写下列企业资料，实地核查时提交审查组现场核查。

（一）企业生产危险化学品有机产品生产设施和生产设备表(见附件2-1)

（二）企业生产危险化学品有机产品生产场所示意图(见附件2-2)。

（三）企业生产危险化学品有机产品检验设施和检验设备表(见附件2-3)。

（四）主要管理人员、检验人员表和专业技术人员表 (见附件2-4)。

（五）企业生产危险化学品有机产品主要工艺流程图（仅限加工类企业和非典型工艺生产企业需提交）(见附件2-5)。

- 第四章  产品检验报告

第九条  企业提交的委托产品检验报告应为具备资质的检验机构出具，签发日期在1年以内，且检验项目覆盖附件1中产品检验项目的检验报告；或1年以内省级以上的监督抽查检验报告。所有产品品种分别提交产品检验报告。

- 第五章  企业实地核查

第十条 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

第十一条 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

第十二条 审查组现场依据《危险化学品有机产品生产许可证企业实地核查办法》(见附件3) 按产品单元进行实地核查，并对本细则第八条要求企业准备的全部相关材料（见附件2-1～2-5）进行核实，做好记录，对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题，形成《企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表》(见附件4)，完成《生产许可证企业实地核查报告》(见附件5)。

第十三条 审查组现场形成的核查材料和记录包括附件2-1～2-5、附件3、附件4和附件5。

第十四条 实地核查判定原则

审查结论按产品单元审查（涉及产业政策的按产品品种审查），未发现不符合，审查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元（产品品种）不合格。

- 第六章  证书许可范围

第十五条 企业申请的发证产品通过现场实地核查且符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟定产品生产许可范围，报送省级工业产品生产许可证主管部门批准。

第十六条 产品生产许可范围的判定原则：

产品单元经实地核查合格，则证书许可范围为申请产品，反之实地核查不合格，则该产品单元不合格。

生产许可证证书载明产品明细，包括产品名称、产品单元、产品品种。

工业产品生产许可证证书产品许可范围示例：

产品名称：危险化学品有机产品；产品单元：醇；产品明细：工业用甲醇、工业正丁醇、工业用异丙醇、工业合成乙醇

工业产品生产许可证证书许可情况示例见表4。

表4 证书许可情况示例

| 序号 | 产品名称 | 产品 单元 | 产品品种 | 企业申请内容 | 实地核查结果 | 检验报告内容 | 确认证书产品 许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品有机产品 | 醇 | 1.工业用甲醇# 2.工业正丁醇 3.工业用异丙醇 4.工业用乙醇 5.工业用异丁醇# 6.工业用仲丁醇# 7.工业氯乙醇溶液 8.变性燃料乙醇# | 1.工业用甲醇# 2.工业正丁醇 3.工业用异丙醇 4.工业用乙醇 5.工业用异丁醇 6.工业用仲丁醇 | 合格 | 1.工业用甲醇 2.工业正丁醇 3.工业用异丙醇 4.工业用乙醇 5.工业用异丁醇 6.工业用仲丁醇 | 1.工业用甲醇 2.工业正丁醇 3.工业用异丙醇 4.工业用乙醇 5.工业用异丁醇 6.工业用仲丁醇 |

- 第七章  附则

第十七条 危险化学品产品审查部及有机产品审查分部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室危险化学品产品生产许可证审查部设在中国石油和化学工业联合会

地    址：北京市朝阳区亚运村安慧里四区16号楼518室

邮政编码：100723

电    话：010-84885009  84885418  84885339

传    真：010-84885009

电子信箱：hgscb5009@126.com

联 系 人：汤胜修  孙  琳

全国工业产品生产许可证办公室危险化学品产品生产许可证审查部有机产品审查分部设在国家基本有机原料质量监督检验中心

地    址： 北京市北三环东路14号

邮政编码：100013

电    话：010-59202657, 59202457

传    真：010-59202657

电子信箱：fanyanru@163.com

联 系 人：范彦如  高  静  雷渭萍

第十八条 本细则由国家市场监督管理总局负责解释。

第十九条 本实施细则自2018年  月  日起实施，原危险化学品产品生产许可证实施细则（五）（染料中间体产品部分）和危险化学品产品生产许可证实施细则（六）（危险化学品有机产品部分）同时作废。

附件1

危险化学品有机产品检验项目

| 序号 | 单元 | 产品名称 | 依据标准 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用甲醇 | 工业用甲醇 GB 338-2011 | 密度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 沸程 |
|  |  |  |  | 高锰酸钾试验 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 酸或碱 |
|  |  |  |  | 羰基化合物 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业正丁醇 | 工业正丁醇 GB/T 6027-1998 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 沸程（发酵法） |
|  |  |  |  | 正丁醇含量（合成法） |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业用异丙醇 | 工业用异丙醇 GB/T 7814-2008 | 异丙醇含量的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水混溶性试验 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸含量的质量分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 羰基 |
|  |  |  |  | 硫化物 |
|  |  | 工业用乙醇 | 工业用乙醇 GB/T 6820-2016 | 色度 |
|  |  |  |  | 乙醇含量 |
|  |  |  |  | 酸含量 |
|  |  |  |  | 醛含量 |
|  |  |  |  | 甲醇含量 |
|  |  |  |  | 异丙醇 |
|  |  |  |  | 正丙醇 |
|  |  |  |  | C4+C5醇 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 高锰酸钾氧化时间 |
|  |  |  |  | 硫酸试验色度 |
|  |  | 工业用异丁醇 | 工业用异丁醇 HG/T 3270-2002 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 异丁醇含量 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业用仲丁醇 | 工业用仲丁醇 SH/T 1753-2006 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 沸程：初馏点 |
|  |  |  |  | 干点 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 不挥发物 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  | 工业氯乙醇溶液 | 工业氯乙醇溶液 HG/T 2547-1993 | 氯乙醇含量 |
|  |  |  |  | 二氯乙烷含量 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  | 变性燃料乙醇 | 变性燃料乙醇 GB 18350-2013 | 外观 |
|  |  |  |  | 甲醇 |
|  |  |  |  | 乙醇 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 无机氯 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | pHe |
|  |  |  |  | 硫 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业甲醛溶液 | 工业甲醛溶液 GB/T 9009-2011 | 密度 |
|  |  |  |  | 甲醛 |
|  |  |  |  | 酸 |
|  |  |  |  | 铁 |
|  |  | 工业糠醛 | 工业糠醛 GB/T 1926.1-2009 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 折光率 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 糠醛含量 |
|  |  | 工业用丙酮 | 工业用丙酮 GB/T 6026-2013 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 沸程 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 高锰酸钾时间试验 |
|  |  |  |  | 水混溶性 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 甲醇 |
|  |  |  |  | 丙酮 |
|  |  | 工业用甲乙酮 | 工业用甲乙酮 SH/T 1755-2006 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 沸 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 不挥发物 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  | 工业用环己酮 | 工业用环己酮 GB/T 10669-2001 | 密度 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 溜出95mL时的温度间隔 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 工业用环氧乙烷 | 工业用环氧乙烷 GB/T 13098-2006 | 环氧乙烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 总醛 |
|  |  |  |  | 水 |
|  |  |  |  | 酸 |
|  |  |  |  | 二氧化碳 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业用环氧丙烷 | 工业用环氧丙烷 GB/T 14491-2015 | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 醛的质量分数 |
|  |  |  |  | 环氧乙烷的质量分数 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷 | 工业用环氧氯丙烷 GB/T 13097-2015 | 色度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 环氧氯丙烷 |
|  |  | 工业氯甲基甲醚 | 工业氯甲基甲醚 HG/T 2543-1993 | 总氯量 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 蒸馏试验 |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用甲酸 | 工业用甲酸 GB/T 2093-2011 | 甲酸 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 稀释试验 |
|  |  |  |  | 氯化物 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 |
|  |  |  |  | 铁 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业用冰乙酸 | 工业用冰乙酸 GB/T 1628-2008 | 色度 |
|  |  |  |  | 乙酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 甲酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 乙醛的质量分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣的质量分数 |
|  |  |  |  | 铁的质量分数 |
|  |  | 三氯异氰尿酸 | 三氯异氰尿酸 HG/T 3263-2001 | 有效率含量 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | PH值 |
|  |  | 过氧乙酸溶液 | 过氧乙酸溶液 GB 19104-2008 | 过氧乙酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 硫酸盐的质量分数 |
|  |  |  |  | 灼烧残渣的质量分数 |
|  |  |  |  | 重金属的质量分数 |
|  |  | 工业用丙烯酸 | 工业用丙烯酸 GB/T 17529.1-2008 | 丙烯酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业氯乙酸 | 工业氯乙酸 HG/T 3271-2000 | 氯乙酸 |
|  |  |  |  | 二氯乙酸 |
|  |  | 工业乙酸酐 | 工业乙酸酐 GB/T 10668-2000 | 色度 |
|  |  |  |  | 乙酸酐含量 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 铁含量 |
|  |  | 工业用顺丁烯 二酸酐 | 工业用顺丁烯二酸酐 GB/T 3676-2008 | 顺丁烯二酸酐的质量分数 |
|  |  |  |  | 熔融色度 |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  |  |  | 灼烧残渣的质量分数 |
| 4 | 有机酸酯 | 工业用乙酸乙酯 | 工业用乙酸乙酯GB/T 3728-2007 | 乙酸乙酯的质量分数 |
|  |  |  |  | 乙醇的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣的质量分数 |
|  |  | 工业用乙酸正丁酯 | 工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007 | 乙酸正丁酯的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣的质量分数 |
|  |  | 工业丙烯酸甲酯 | 工业丙烯酸甲酯 GB/T 17529.2-1998 | 纯度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业丙烯酸乙酯 | 工业丙烯酸乙酯 GB/T 17529.3-1998 | 纯度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业丙烯酸正丁酯 | 工业丙烯酸正丁酯 GB/T 17529.4-1998 | 纯度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业丙烯酸2- 乙基己酯 | 工业丙烯酸2-乙基己酯 GB/T 17529.5-1998 | 纯度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | 工业用草酸二乙酯 HG/T 3272-2002 | 酯含量 |
|  |  |  |  | 蒸馏试验 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 | 工业用乙酸乙烯酯 SH/T 1628.1-2014 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 醛含量 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 磷酸三甲苯酯 | 磷酸三甲苯酯 HG/T 2689-2005 | 外观、 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 酸值 |
|  |  |  |  | 加热减量 |
|  |  |  |  | 游离酚 |
|  |  | 熔模铸造用 硅酸乙酯 | 熔模铸造用硅酸乙酯 HB 5345-1986 | 外观 |
|  |  |  |  | 二氧化硅含量 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 110℃以下馏分含量 |
|  |  |  |  | 比重 |
|  |  |  |  | 运动粘度 |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 GB/T 13941-2015 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | MDI含量 |
|  |  |  |  | 2,4’-MDI含量 |
|  |  |  |  | 4,4’-MDI含量 |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  |  |  | 水解氯含量 |
|  |  |  |  | 环己烷不溶物 |
| 5 | 卤化物 | 工业氯甲烷 | 工业氯甲烷 HG/T 3674-2000 | 纯度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业用二氯甲烷 | 工业用二氯甲烷 GB/T 4117-2008 | 二氯甲烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣的质量分数 |
|  |  | 工业用三氯甲烷 | 工业用三氯甲烷 GB/T 4118-2008 | 三氯甲烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 四氯化碳的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业1,2-二氯乙烷 | 工业1,2-二氯乙烷 HG/T 2662-1995 | 含量 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  | 工业用六氯乙烷 | 工业用六氯乙烷 HG/T 3261-2002 | 纯度 |
|  |  |  |  | 初熔点 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 灰分 |
|  |  |  |  | 铁含量醇不溶物含量 |
|  |  | 工业用溴乙烷 | 工业用溴乙烷 HG/T 2560-2006 | 密度 |
|  |  |  |  | 溴乙烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 酸度试验 |
|  |  | 四溴乙烷 | 四溴乙烷 HG/T 2426-2014 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | pH值 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | 工业用三氯乙烯 HG/T 2542-2014 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 |
|  |  |  |  | 酸碱度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | 工业用四氯乙烯 HG/T 3262-2014 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | pH值 |
|  |  | 工业用1，1-二氟 乙烷（HFC-152a） | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a）GB/T 19602-2004 | 1,1-二氟乙烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残留物的质量分数 |
|  |  | 工业氯化苄 | 工业氯化苄 HG/T 2027-1991 | 水分 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 不挥发物 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 杂质总量 |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用一乙醇胺 | 工业用一乙醇胺 HG/T 2915-1997 | 总胶量 |
|  |  |  |  | 蒸馏试验 |
|  |  | 工业用二乙醇胺 | 工业用二乙醇胺 HG/T 2916-1997 | 二乙醇胺含量 |
|  |  |  |  | 一乙醇胺含量+三乙醇胺含量 |
|  |  | 工业用硝基甲烷 | 工业用硝基甲烷 HG/T 2031-2008 | 硝基甲烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  | 工业用硫脲 | 工业用硫脲 HG/T 3266-2002 | 硫脲含量 |
|  |  |  |  | 加热减量 |
|  |  |  |  | 水不溶物含量 |
|  |  |  |  | 硫氰酸盐含量 |
|  |  |  |  | 灰分 |
|  |  | 工业用硝酸胍 | 工业用硝酸胍 HG/T 3269-2002 | 硝酸胍含量 |
|  |  |  |  | 加热减量 |
|  |  |  |  | 水不溶物含量 |
|  |  | 工业用乙腈 | 工业用乙腈 SH/T 1627.1-2014 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 沸程 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 总氰 |
|  |  |  |  | 氨 |
|  |  |  |  | 丙酮 |
|  |  |  |  | 丙烯腈 |
|  |  |  |  | 重组分 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 工业用丙烯腈 | 工业用丙烯腈 GB/T 7717.1-2008 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | pH值 |
|  |  |  |  | 滴定值 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 总醛 |
|  |  |  |  | 总氰 |
|  |  |  |  | 过氧化物的质量分数 |
|  |  |  |  | 铁的质量分数 |
|  |  |  |  | 丙烯醛的质量分数 |
|  |  |  |  | 丙酮的质量分数 |
|  |  |  |  | 乙腈的质量分数 |
|  |  |  |  | 沸程 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂 环己烷(吗啉) | 工业1,4-氧氮杂环己烷 (吗啉) GB/T 28608-2012 | 1,4-氧氮杂环己烷 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业喹啉 | 工业喹啉 YB/T 5281-2008 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 喹啉含量 |
| 7 | 烷烃 | 工业用环戊烷 | 工业用环戊烷 GB/T 18825-2002 | 环戊烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 正己烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 苯的质量分数 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 硫含量 |
|  |  | 工业己烷 | 工业己烷 GB 17602-1998 | 密度 |
|  |  |  |  | 溴指数 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 赛波特色号 |
|  |  |  |  | 铂钴色号 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 初馏点 |
|  |  |  |  | 干点 |
|  |  |  |  | 硫含量 |
|  |  |  |  | 不挥发物含量 |
|  |  |  |  | 苯含量 |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | 粗苯 YB/T 5022-2016 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 重苯 | 重苯 YB/T 2303-2012 | 馏程 |
|  |  |  |  | 初馏点 |
|  |  |  |  | 200℃前（质量分数） |
|  |  | 焦化苯 | 焦化苯 GB/T 2283-2008 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 苯的含量(合格品测馏程) |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 溴价 |
|  |  |  |  | 中性试验 |
|  |  | 焦化甲苯 | 焦化甲苯 GB/T 2284-2009 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 馏程（优等品：苯） |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  | 焦化二甲苯 | 焦化二甲苯 GB/T 2285-1993 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  | 焦化萘 | 焦化萘 GB/T 6699-2015 | 外观 |
|  |  |  |  | 萘含量（萘含量与结晶点任选其一） |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  | 石油苯 | 石油苯 GB/T 3405-2011 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 甲苯 |
|  |  |  |  | 非芳烃 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 总硫含量 |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  |  |  | 中性试验 |
|  |  | 石油甲苯 | 石油甲苯 GB/T 3406-2010 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 密度（II号检此项目） |
|  |  |  |  | 纯度（I号检此项目） |
|  |  |  |  | 烃类杂质 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 总硫含量 |
|  |  |  |  | 蒸发残余物 |
|  |  |  |  | 中性试验 |
|  |  | 石油混合二甲苯 | 石油混合二甲苯 GB/T 3407-2010 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 总硫含量 |
|  |  |  |  | 蒸发残余物 |
|  |  |  |  | 铜片腐蚀 |
|  |  |  |  | 中性试验 |
|  |  | 石油邻二甲苯 | 石油邻二甲苯 SH/T 1613.1-1995 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 非芳烃+碳九芳烃 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 总硫 |
|  |  |  |  | 水溶性酸碱 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 不挥发物 |
|  |  | 石油对二甲苯 | 石油对二甲苯 SH/T 1486.1-2008 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 非芳烃含量 |
|  |  |  |  | 甲苯含量 |
|  |  |  |  | 乙苯含量 |
|  |  |  |  | 间二甲苯含量 |
|  |  |  |  | 邻二甲苯含量 |
|  |  |  |  | 总硫含量 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 溴指数 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  | 工业用乙苯 | 工业用乙苯 SH/T 1140-2001 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |
|  |  |  |  | 异丙苯 |
|  |  |  |  | 二乙苯 |
|  |  | 工业用异丙苯 | 工业用异丙苯SH/T 1744-2004 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | α-甲基苯乙烯含量 |
|  |  |  |  | 苯含量 |
|  |  |  |  | 丁苯含量 |
|  |  |  |  | 二异丙苯含量 |
|  |  |  |  | 乙苯含量 |
|  |  |  |  | 正丙苯含量 |
|  |  |  |  | 溴指数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酚类含量 |
|  |  |  |  | 硫含量 |
|  |  | 工业用苯乙烯 | 工业用苯乙烯 GB 3915-2011 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 聚合物 |
|  |  |  |  | 过氧化物 |
|  |  |  |  | 总醛 |
|  |  |  |  | 色度 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | 焦化苯酚 GB/T 6705-2008 | 水分 |
|  |  |  |  | 苯酚含量 |
|  |  |  |  | 中性油 |
|  |  | 焦化甲酚 | 焦化甲酚 GB/T 2279-2008 | 外观 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 甲酚含量 |
|  |  | 焦化二甲酚 | 焦化二甲酚 GB/T 2600-2009 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 中性油试验 |
|  |  |  |  | 苯酚含量 |
|  |  |  |  | 二甲酚含量 |
|  |  |  |  | 三甲酚含量 |
|  |  | 工业对氯苯酚 | 工业对氯苯酚 HG/T 2544-1993 | 对氯苯酚含量 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业用合成苯酚 | 工业用合成苯酚 GB/T 339-2001 | 结晶点 |
|  |  |  |  | 溶解试验 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | 2,4-二硝基苯酚 GB/T 21886–2008 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 对氨基苯酚 | 对氨基苯酚 GB/T 21892-2015 | 氨基值 纯度 铁、镍含量 |
|  |  | 对硝基酚钠 | 对硝基酚钠 HG/T 2586-2010 | 对硝基酚钠的质量分数 纯度 |
|  |  | 间苯二酚(1，3—苯二酚) | 间苯二酚(1，3—苯二酚) HG/T 3989-2014 | 含量（化学法） 纯度（含量）及有机杂质 |
| 10 | 有机胺 | 工业用一乙胺 | 工业用一乙胺 GB/T 23962-2009 | 一乙胺 |
|  |  |  |  | 二乙胺 |
|  |  |  |  | 三乙胺 |
|  |  |  |  | 乙醇 |
|  |  |  |  | 氨 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业用二乙胺 | 工业用二乙胺 GB/T 23963-2009 | 二乙胺 |
|  |  |  |  | 一乙胺 |
|  |  |  |  | 三乙胺 |
|  |  |  |  | 乙醇 |
|  |  |  |  | 水 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业用三乙胺 | 工业用三乙胺 GB/T 23924-2009 | 三乙胺 |
|  |  |  |  | 一乙胺 |
|  |  |  |  | 二乙胺 |
|  |  |  |  | 乙醇 |
|  |  |  |  | 水 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业环己胺 | 工业环己胺 HG/T 2816-2014 | 环己胺 |
|  |  |  |  | 苯胺 |
|  |  |  |  | 二环己胺 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 邻苯二胺 | 邻苯二胺HG 3310-1999 | 邻苯二胺含量 |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | 工业二甲基甲酰胺 HG/T 2028-2009 | 二甲基甲酰胺 |
|  |  |  |  | 甲醇 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 铁 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 碱度 |
|  |  |  |  | PH值 |
|  |  | 工业六次甲基四胺 | 工业六次甲基四胺 GB/T 9015-1998 | 纯度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 灰分 |
|  |  | 工业用一甲胺 | 工业用一甲胺 HG/T 2972-2017 | 一甲胺 |
|  |  |  |  | 二甲胺 |
|  |  |  |  | 三甲胺 |
|  |  |  |  | 氨 水（无水一甲胺测此项目） |
|  |  | 工业用二甲胺 | 工业二甲胺 HG/T 2973-2017 | 一甲胺 |
|  |  |  |  | 二甲胺 |
|  |  |  |  | 三甲胺 |
|  |  |  |  | 氨 水（无水二甲胺测此项目） |
|  |  | 工业30%三甲胺 水溶液 | 工业30%三甲胺水溶液 HG/T 2974-1999 | 一甲胺 |
|  |  |  |  | 二甲胺 |
|  |  |  |  | 三甲胺 |
|  |  |  |  | 氨 |
| 11 | 脂松节油 | 脂松节油 | 脂松节油 GB/T 12901-2006 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 相对密度 |
|  |  |  |  | 折光率 |
|  |  |  |  | 蒎烯含量 |
|  |  |  |  | 初馏点 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 酸值 |
|  |  | α-蒎烯 | α-蒎烯 LY/T 1183-2014 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 相对密度 |
|  |  |  |  | 折光指数 |
|  |  |  |  | 酸值 |
|  |  |  |  | 水分的体积分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残留物的质量分数 |
|  |  |  |  | 溶混度 |
|  |  |  |  | α-蒎烯含量 |
|  |  | β-蒎烯 | β-蒎烯 LY/T 1182-2014 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 相对密度 |
|  |  |  |  | 折光指数 |
|  |  |  |  | 酸值 |
|  |  |  |  | 水分的体积分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残留物的质量分数 |
|  |  |  |  | 溶混度 |
|  |  |  |  | β-蒎烯含量 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青 | 煤沥青 GB/T 2290-2012 | 软化点 |
| 13 | 二硫化碳 | 工业二硫化碳 | 工业二硫化碳 GB/T 1615-2008 | 馏出率 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 不挥发物 |
|  |  |  |  | 碘还原物 |
| 14 | 碳化钙（电石） | 碳化钙（电石） | 碳化钙（电石） GB 10665-2004 | 发气量 |
|  |  |  |  | 乙炔中磷化氢的体积分数 |
|  |  |  |  | 乙炔中硫化氢的体积分数 |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | 氯苯 GB/T 2404-2014 | 纯度（含量） 有机杂质 |
|  |  | 邻二氯苯 | 邻二氯苯 HG/T 3602-2016 | 纯度（含量） 有机杂质 |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺 （红色基3GL） | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） HG/T 4022-2016 | 氨基值 纯度 |
| 16 | 硝基苯类 | 硝基苯 | 硝基苯 GB/T 9335-2009 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 苯胺 | 苯胺 GB/T 2961-2014 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 对氨基苯磺酸 | 对氨基苯磺酸HG/T 3678-2010 | 氨基值 有机杂质含量 |
| 17 | 硝基氯 苯类 | 邻硝基氯苯 | 邻硝基氯苯 GB/T 1653-2013 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 对硝基氯苯 | 对硝基氯苯 GB/T 1653-2013 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | 2.4-二硝基氯苯 HG/T 2553-2010 | 纯度 有机杂质含量 |
| 18 | 烷基苯胺类 | N-甲基苯胺 | N-甲基苯胺 HG/T 3409-2010 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | N.N-二甲基苯胺 | N.N-二甲基苯胺 GB/T 26603-2011 | 纯度 有机杂质含量 |
| 19 | 氨基醚类 | 对氨基苯甲醚 | 对氨基苯甲醚 GB/T 7370-2015 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 邻氨基苯甲醚 | 邻氨基苯甲醚HG/T 2669-2014 | 纯度 有机杂质含量 |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | 1-萘胺 HG/T 2074-2011 | 氨基值 2-萘胺含量 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉 （连二亚硫酸钠） | 保险粉（连二亚硫酸钠） HG/T 2074-2011 | 含量 |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | 三聚氯氰 GB/T 25814-2010 | 含量 |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲酸酐 | 邻苯二甲酸酐 GB/T 15336-2013 | 熔融色度 热稳定色度 硫酸色度 纯度 |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基苯胺 | 对硝基苯胺 GB/T 4840-2016 | 氨基值 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 邻硝基苯胺 | 邻硝基苯胺 GB/T 4840-2016 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 间硝基苯胺 | 间硝基苯胺 GB/T 4840-2016 | 氨基值 纯度及有机杂质含量 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | 邻氯对硝基苯胺HG/T 4032-2008 | 氨基值 纯度（含量） 有机杂质 |
|  |  | 间苯二胺 | 间苯二胺 HG/T 3401-2014 | 纯度 有机杂质含量 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | 对硝基甲苯 GB/T 28611-2012 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 邻硝基甲苯 | 邻硝基甲苯 GB/T 28611-2012 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 邻甲苯胺 | 邻甲苯胺 HG/T 2585-2009 | 纯度 有机杂质含量 |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯 | 2.4-二氨基甲苯 HG/T 3395-2010 | 含量（氨基值） 纯度 |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | 邻硝基对甲苯胺HG/T 3397-2010 | 含量（氨基值） 纯度 |

### 注：检验方法标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

### 附件2

- 企业核查时准备书面材料清单

附件2-1企业生产危险化学品有机产品生产设施和生产设备表

附件2-2企业生产危险化学品有机产品生产场所示意图

附件2-3企业生产危险化学品有机产品检验设施和检验设备表

附件2-4主要管理人员、检验人员表和专业技术人员表

附件2-5企业生产危险化学品有机产品主要工艺流程图（仅限非典型工艺生产企业和加工类企业）

企业名称：                          （盖章）

企业代表签字：                       年  月  日

审查组确认签字：                     年  月  日

本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后企业加盖骑缝章。

### 附件2-1

- 企业生产危险化学品有机产品生产设施和生产设备表

| 序号 | 产品单元 | 生产设施名称 | 设施特征及用途描述 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：多场所的均应分别填写，并在备注中注明生产场所；

附件2-2

- 企业生产危险化学品有机产品生产场所示意图

第 页   共  页

| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  |  |  |
| （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等） |  |  |  |

注： 多场所的均应分别绘制；

### 附件2-3

- 企业生产危险化学品有机产品检验设施和检验设备表

| 序号 | 产品单元 | 检验设施 名称 | 设施特征及用途描述 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备 名称 | 设备规格 型号 | 设备编号 | 精度或 测量范围 | 用途（进货检验、过程检验、出厂检验等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：多场所的均应分别填写，并在备注中标明生产场所；

### 附件2-4

- 主要管理人员、检验人员表和专业技术人员表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序操作工等，均应列入此表。

### 附件2-5

- 企业生产危险化学品有机产品主要工艺流程图

第 页   共  页

| 企 业 申 请 填 写 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| 产品单元 |  |  |  |
| 工艺流程图 （企业填写） | （以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序）： |  |  |
| 现场核查后填写内容 |  |  |  |
| 审查组 核查确认 | 经核查，该企业生产 产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序进行了识别，审查组予以确认。 |  |  |

注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；

2、仅限加工类企业和非典型工艺生产企业提交；

3、采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

### 附件3

危险化学品有机产品生产许可证

企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

产品品种：

国家市场监督管理总局

应 用 说 明

1. 本办法核查内容分为5大部分17条24款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设施、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。

4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查17条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表》。

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业 执照 | 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可； 2. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 3. 1）～3）款任一款为否时判不符合。 |
|  |  | 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； | o 是；o 否： |  |  |
|  |  | 3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案）；经营范围是否涵盖申请许可证产品；是否在有效期限内。 | o 是；o 否： |  |  |
| 1.2 | 检验 报告 | 4）企业申请时提交的合格的产品检验报告的出具机构是否获得省级以上检验检测机构资质认定，认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准，且在有效期内；检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目（见附件1）；监督抽查检验报告是否为省级以上的监督抽查；产品检验报告或监督抽查检验报告是否为1年以内的。 | o 是；o 否； | o 符合 o 不符合 | 核查内容有一项为否，应判不符合。 |
| 1.3 | 产业 政策 | 5）国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致，不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。 |  是； 否；  不适用： |  符合  不符合  此项不适用 | 1、企业提供文件证明符合产业政策，符合产业政策要求承诺书与实际情况一致，判定符合，否则为不符合 2、如果产品不涉及产业政策，则为不适用。 |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术 人员 | 6）是否熟悉所申请的产品标准。 | o 是；o 否 | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 6）～7）均为否时判不符合。 |
|  |  | 7）是否具有相关产品专业技术知识。 | o 是；o 否 |  |  |
| 2.2 | 检验 人员 | 8）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够规范操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 | o 是；o 否 | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 检验人员操作不正确，则判不符合。 |
| 2.3 | 操作 工人 | 9）现场核查每一关键工序、质量控制点实际生产操作情况，工人是否能规范的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 | o 是；o 否 | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 关键工序、质量控制点工人操作均不正确，则判不符合。 |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础 设施 | 10）是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 | 现场核对并观察设施状况，如为否时，判不符合。 |
| 3.2 | 设备 工装 | 11）企业是否具有细则表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备；其性能和精度应能满足生产合格产品的要求，并运行正常。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 | 对照细则、企业设备档案及现场进行核对，如为否，判不符合。 |
| 3.3 | 检验 设备 | 12）企业是否具有细则表3-4规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购进货检验、生产过程检验、成品出厂检验所需的检验仪器设备；其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求；并在检定或校准有效期内使用。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 | 1.对照细则、现场进行核对并观察仪器设备运行状况，12）为否时，判不符合。 2、如为共建的，应在核查报告中载明。 |
|  |  | 13）检验仪器设备是否是自有，还是共建，其手续是否完备。 | o 自有；o 共建； 相关证明文件： o 是；o 否： |  |  |
| 4 | 技术文件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 工艺 流程 | 14）工艺流程图是否与其生产实际相吻合。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 14）～15）均为否时，判不符合。其中一款为否，可判为建议改进。 |
|  |  | 15）是否标明关键工序、质量控制点。 | o 是；o 否： |  |  |
| 4.2 | 技术 工艺 文件 | 16） 对于本办法4.1中识别和确认的关键工序、质量控制点，现场核查每一关键工序、质量控制点，是否编制有相关技术工艺文件。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 16）～17）均为否时，判不符合。 |
|  |  | 17）技术工艺文件是否明确了具体的控制参数，其参数是否进行适宜的验证并正确（须贯彻执行产品标准）。 | o 是；o 否： |  |  |
| 4.3 | 检验 文件 | 18）是否对采购重要原材料进货检验（或验证）等生产过程检验、出厂检验作出规定。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 18）～19）均为否时，判不符合。 |
|  |  | - 是否编制了检验规程，其内容是否完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。 | o 是；o 否： |  |  |
| 5 | 生产过程控制 |  |  |  |  |
| 5.1 | 生产 记录 | 20）是否对生产工序进行如实的记录。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 | 对于出现未做记录及记录多处不全的则为否，判为不符合。 |
| 5.2 | 进货 检验 | 21）采购重要原材是否按规定进行检验，检验记录应完整、规范并符合相关规定。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 出现检验记录不完整、不规范的情况时为否，可判为建议改进。 |
| 5.3 | 过程 检验 | 22）生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 o 建议改进 o 此项不适用 | 出现未做记录及记录多处不全的情况时为否，判为不符合。 |
| 5.4 | 出厂 检验 | 23）成品出厂是否按规定进行出厂检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 | 出厂检验应符合相关标准的规定。对于出现未做记录及记录多处不全的则为否，判为不符合。 |
| 5.5 | 不合格品控制 | 24）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。 | o 是；o 否： | o 符合 o 不符合 | 对不合格品的控制和处置未作出明确规定的，为否，判为不符合。 |

### 附件4
企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称：                                 产品单元（产品品种）：

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在选框中打“√” |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
| 审查组组长(签字)： 年 月 日 |  |  | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 审查组成员(签字)： 年 月 日 |  |  |  |

### 附件5
生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  | 电话： |  | 传真： |  |  |
| 产品单元（ 产品品种）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 | 审查组根据《危险化学品产品生产许可证实施细则（五）（危险化学品有机产品部分）》，于 年 月 日至 年 月 日对该企业进行了核查，共计核查出： 符合 条、不符合 条、建议改进 条。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是： 。（注：核查结论填写：合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  | 审查员证书编号 |
| 企业负责人签字 |  |  |  | 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

观察员(签字，如有)：                     年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日

注： “其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

附件6

### 本实施细则与旧版细则主要内容对比表

| 序号 | 旧版细则 | 新版细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业合成乙醇GB/T 6820-1992 | 修改为工业用乙醇，GB/T 6820-2016，发证产品改为“工业用乙醇”。 删除表2中工业用乙醇引用的相关标准“GB/T 6324.3-2011”。修改了附件1 有机产品检验项目中工业用乙醇的检验项目。 | 修订 |
| 2 | 工业用环氧氯丙烷GB/T 13097-2007 | 修改为GB/T 13097-2015。取消了该产品的密度指标。删除表2中工业用环氧氯丙烷引用的相关标准“GB/T 4472-2011”。 | 修订 |
| 3 | 工业40%一甲胺水溶液HG/T 2972-1999 | 修改为“工业用一甲胺，HG/T 2972-2017”，发证产品改为“工业用一甲胺”。表2中引用的相关标准“HG/T 2971-1999”改为《工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法》GB/T 30303-2013。修改了表3-4企业生产危险化学品有机产品应具备的检验设备及设备要求，增加了无水一甲胺规格的水含量要求及相应的检测设备。附件1 有机产品检验项目中工业用一甲胺的检验项目增加了水的要求。 | 修订 |